福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：清流县融媒体中心演播室与指挥中心装修及设备采购项目

备案编号：G6-QLXDST-GK-202011-B0780-HCBY

招标编号：[350423]HCBY[GK]2020007

采购人： 清流县融媒体中心

代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

2020年11月

第一章   投标邀请

华诚博远工程咨询有限公司采用公开招标方式组织清流县融媒体中心演播室与指挥中心装修及设备采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：G6-QLXDST-GK-202011-B0780-HCBY。

2、招标编号：[350423]HCBY[GK]2020007。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用。节能产品，适用于（合同包1），按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1）。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 投标现场需携带的材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料；授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书。 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：清流县融媒体中心

地址：福建省清流县龙津镇凤翔街1幢

联系方法：13666975111

13、代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地址：北京市西城区北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号10号楼14层

联系方法：0598-8279598（13044596136）

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：华诚博远工程咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币 元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 其他网络设备; 否; 1（项）; 5,115,488.0000. | 5115488 | 51154 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本4份，报价部分的正本1份、副本4份，技术商务部分的正本1份、副本4份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，华诚博远工程咨询有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向华诚博远工程咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向华诚博远工程咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：清流县财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）规定的收费标准收取。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）华诚博远工程咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，华诚博远工程咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，华诚博远工程咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，华诚博远工程咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，华诚博远工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若华诚博远工程咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为华诚博远工程咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，华诚博远工程咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为华诚博远工程咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据华诚博远工程咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，华诚博远工程咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在华诚博远工程咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在华诚博远工程咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，华诚博远工程咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知华诚博远工程咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1华诚博远工程咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由华诚博远工程咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向华诚博远工程咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，华诚博远工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，华诚博远工程咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为华诚博远工程咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，华诚博远工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向华诚博远工程咨询有限公司提出询问，华诚博远工程咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望华诚博远工程咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由华诚博远工程咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由华诚博远工程咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或华诚博远工程咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 投标现场需携带的材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料；授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书。 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由华诚博远工程咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，华诚博远工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由华诚博远工程咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由华诚博远工程咨询有限公司统一对外发布。

②对华诚博远工程咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

投标人技术部分得分不得少于技术总分的50%

商务符合性

明细

商务条款不允许负偏离

附加符合性
         无


         无
价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，华诚博远工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标产品或服务或工程一次性给予该产品或服务或工程投标报价总金额6%的价格扣除。供应商同时符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位中多个优惠条件的，只享受一次政策优惠。 一、供应商符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，货物类项目投标产品属于小微企业生产的、服务类项目由小微企业提供服务的，工程类项目由小微企业承揽的可享受优惠政策：（一）小微企业认定标准 1、认定标准按照国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局《中小企业标准暂行规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。 2、证明材料( 1)提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的《中小企业声明函》。( 2)a.供应商上一年度财务审计报告等证明文件复印件；b.企业规模类型涉及从业人员的，提供政府行政主管部门核发的企业工资总额使用手册等证明文件复印件或者提供社会保险缴交证明材料：①实行电子缴纳方式的，应提供参与投标时最近2个月向辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供辖区内税务机关或辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳社会保险资金证明。以上证明材料须加盖投标企业的公章。(3)政府相关机构出具的供应商的中小企业认定证书，且证书在有效期内。 (4)供应商按询价文件格式要求制作“小型、微型企业产品统计表”，否则不予扣除。注：以上序号(1)、(4)材料必须提供，序号(2)、(3)提供其中一项即可。提供的资料不符合要求的不享受本优惠政策。 二、监狱企业（1）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。并按询价文件格式要求制作“小型、微型企业产品统计表”，否则不予价格扣除。 三、残疾人福利性单位（1）供应商出具的《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。其他说明：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。并按询价文件格式要求制作“小型、微型企业产品统计表”，否则不予价格扣除。 |
| 节能产品 | 若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、与采购文件第五章“二、技术和服务要求”的符合性、一致性情况 | 22 | 完全满足采购文件要求的得23分，正偏离不加分，技术参数中标注“▲”号的参数为重要参数，每负偏离一项扣2分；其他未标注“▲”号的参数，每负偏离一项扣1分。以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则废标处理。 |
| 2、主要产品性能 | 4 | 投标人所投的采购清单中序号1和序号96的摄录一体机、序号6全媒体交互式虚拟演播室系统、序号51的集群分布式存储具有国家认可的具备检测资质的检测机构出具的合格检测报告，每提供一个得1分，满分4分。(需提供有效检测报告复印件并加盖公章，未提供得0分)。 |
| 3、主要产品性能 | 1 | 投标人所投的序号62的融媒体防火墙具有国家认可的具备检测资质的检测机构出具的《融媒体中心网络安全规范防火墙安全网关检测报告》的得1分。满分1分。(需提供有效检测报告复印件并加盖公章，未提供得0分) 。 |
| 4、主要产品性能 | 1 | 投标人所投的采购清单中序号85的无线高清视频传输具有国家认可的具备检测资质的检测机构出具的检测报告得1分，满分1分。(需提供有效检测报告复印件并加盖公章，未提供得0分)。 |
| 5、主要产品性能 | 3 | 投标人所投序号55非编工作站的融媒非编软件、融合媒体字幕制作软件、唱词制作软件、手写动画软件、媒体文件检测转码软件、资源交互软件具有中国国家版权局“计算机软件著作权登记证书”的，每提供1个得0.5分，满分3分。(需提供有效著作权复印件并加盖公章，未提供得0分)。 |
| 6、主要产品性能 | 1 | 投标人所投的序号65的IT运维堡垒机系统具有软件著作权证书的得1分。满分1分。(需提供有效著作权复印件并加盖公章，未提供得0分)。 |
| 7、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号6全媒体交互式虚拟演播室系统“内置软件色键器和三路硬件色键器，可同时分别对摄像机信号和本地视频等10路以上信号进行抠像处理，每路信号可独立设置色键参数。抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾。”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分（提供产品截图并加盖公章） |
| 8、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号6全媒体交互式虚拟演播室系统“支持RTMP协议流发布，可设定发布地址、分辨率和码率等，可将推送内容录制到本地；可通过扫描二维码或打开H5页面用手机实时收看推流画面。”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分（提供产品截图并加盖公章） |
| 9、主要产品性能 | 3 | 投标人所投序号序号39LED聚光灯、序号40LED平板柔光灯、序号41LED平板柔光灯的“特殊显色指数：Re≥91；影视照明一致指标：TLCI≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95”的每提供1个得1分，满分3分。(需提供有效彩页资料并加盖公章，未提供得0分) |
| 10、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号51的集群分布式存储的“支持容灾机制，可以保证在硬件故障情况之下，关键业务不中断，保障高级别的业务保障性。”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分。（须提供分布式存储容灾功能软件著作权证书复印件加盖公章，证书中必须包含存储容灾或数据容灾字样） |
| 11、主要产品性能 | 2 | 投标人所序号51的集群分布式存储的“支持带宽限制功能：系统管理员可以限制各个客户端可使用的存储带宽资源。可以实时地对以cifs/nfs/ftp/http等协议访问存储的客户端进行读、写带宽限制。存储带宽限制功能为自主知识产权”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分。（须提供该功能的软件著作权证书复印件盖公章，证书中必须包含带宽限制或者带宽控制字样） |
| 12、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号55非编工作站“视音频板卡，HD-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.06UI、10HZ高通滤波≤0.2UI。”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分。(需提供有效检测报告复印件并加盖公章，未提供得0分)。 |
| 13、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号58云海媒资系统“支持重新解析生成低码流文件，在误删或损坏的情况下可以批量重新转码。”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分（提供产品截图并加盖公章） |
| 14、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号62的融媒体防火墙具有“IPS入侵防护：要求漏洞特征库不低于12000多条”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分（提供产品截图并加盖公章） |
| 15、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号62的融媒体防火墙具有“WEB防护/服务器防护：要求至少800条Web应用威胁特征及应用特征识别”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分（提供产品截图并加盖公章） |
| 16、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号63的安全摆渡网关具有“文件安全传输访问方式：支持unc共享，FTP和Http三种方式访问，可通过我的电脑资源管理器或FTP客户端或者Web浏览器访问外接存储介质。”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分（提供产品截图并加盖公章） |
| 17、主要产品性能 | 2 | 投标人所投序号63的安全摆渡网关具有“系统可内置病毒查杀防护软件，可实现虚拟环境中行为启发式分析，模拟软件运行并识别是否存在恶意插件，将病毒与操作系统完全隔离。”完全满足招标参数要求的得2分，不满足不得分（提供产品截图并加盖公章） |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标人综合实力 | 3 | （1）投标人(或投标人总公司及总公司所属子公司)具有广播电视节目制作经营许可证的得1分。需提供有效的资质证书复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。(满分1分) （2）投标人(或投标人总公司及总公司所属子公司)具有广播电视节目传送业务经营许可证的得1分。需提供有效的资质证书复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。(满分1分) （3）投标人(或投标人总公司及总公司所属子公司)具有信息网络传播视听节目许可证的得1分。需提供有效的资质证书复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。(满分1分) |
| 2、管理体系认证证书 | 3 | （1）投标人（或投标人总公司及总公司所属子公司）获得GB/T19001-2016/ISO9001管理体系认证证书的得1分。【提供有效的资质证书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分）。】？ （2）投标人（或投标人总公司及总公司所属子公司）获得ISO/IEC20000-1：2011信息技术服务管理体系认证证书的得1分。【提供有效的资质证书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分）。】？ （3）投标人（或投标人总公司及总公司所属子公司）获得GB/T22080-2016/ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系认证证书得1分。【提供有效的资质证书复印件，并加盖投标人公章，否则不得分）。】 |
| 3、售后服务 | 2 | 为确保融媒体中心搬迁后，本地广播、电视节目安全播出，投标人（或上级机构组织）需具备本地节目传输技术保障能力，提供可行性本地节目远程传输方案及本地化技术支撑保障承诺（承诺内容：如若中标，保修期内（一年），派驻专业技术人员(工程师)驻点提供技术支持等相关内容），投标人需提供承诺函并附拟派驻专业技术人员(工程师)投标截止时间前十八个月（不含投标截止时间的当月）中任意连续十二个月的社会保险凭据复印件并加盖投标人公章）。可行性本地节目远程传输方案（满分1分），本地化技术支撑保障承诺（满分1分）。本项满分2分。 |
| 4、业绩 | 2 | 投标人（或上级机构组织）2018年1月1日以来（以签订合同时间为准）独立完成的同类融媒体相关业绩的单项合同业绩金额500万及以上的，每提供一个得1分，满分2分。每个业绩须同时提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同等相关证明文件复印件，否则不得分。 |
| 5、技术支持 | 2 | 投标人(或投标人总公司及总公司所属子公司)为县级融媒体中心省级技术平台承建商或者省委宣传部文件指定的县级融媒体技术平台承建商。需提供有效的证明文件复印件，并加盖投标人公章，未提供不得分。(满分2分) |
| 6、现场勘验 | 3 | 为确保融媒体中心本地节目正常传送到当地传输机构，投标人应具有光纤管线资源或提供光纤资源的服务能力，并承诺免费长期提供该项服务。提供相关资源证明及免费长期服务承诺函。光纤管线资源需实地核实，不具备条件不得分。(满分3分) |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

清流县融媒体中心演播室与指挥中心装修及设备采购

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄录一体机 | 主要技术指标： 1、肩扛式摄像机，记录介质为：存储卡。 2、采用≥220万像素最新开发2/3型FULL MOS或CCD传感器。 3、最大高清晰度像素HD（1920×1080）、实现了在F13（50Hz）或F12（59.94Hz） 的高灵敏度及低信噪比（62dB，DNR ON时）的拍摄效果，水平分辨率在1000TV线以上，最低照度≤0.22 lx。 ★4、记录格式/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPROHD/DVCPRO50/DVCPRO/DV，视频压缩格式H.264/AVC Baseline Profile、 H.264/AVC High Profile。（提供彩页佐证加盖公章） 5、标配对应AVC-ULTRA 编解码系列压缩方式，HD/SD 多格式和多编解码记录，高音质24bit/48kHz/4CH 音频，≥2个插槽和多种记录功能，有线局域网/ 无线局域网的网络功能量，4G/LTE 网络的对应，视频在线传送，配备SDI 输入输出和HDMI 输出，以及USB2.0接口，多种摄像机遥控功能。 6、每套配置含：三脚架托板，主机话筒，寻像器，肩带，镜头盖，软件光盘,P2clear软件×1、P2drive软件×1。 7、另配粗编工作站：13.3英寸2560*1600超清显示屏；i7 8代1.4GHZ CPU,16G内存，6MB三级缓存；8G集成显卡, 256G SSD硬盘，Mac OS系统，配备鼠标、包。 ▲8、摄像机主机要求为五年保修的产品，需提供有效的五年保修证明文件加盖公章。 | 1套 |
| 2 | 高清镜头 | 主要技术指标： 1.用途匹配2/3英寸高清摄像机 2．变焦比: ≥17倍； 3．最小拍摄距离（m）:≤0.9 4.在拍摄模式16：9时：焦距距离（mm） 8.2～164 5.画面视角（包括角度）° 广角端 60.7×36.5 长焦端 3.4×1.9 6.最大口径比（mm） 广角端 1:1.9（8.2～115.4） 长焦端 1:2.7（164） 7.最近距离时的拍摄范围（cm） 广角端 98.2×55.2（8.2mm） 长焦端 5.0×2.8（164mm） | 1套 |
| 3 | 伺服控制器 | 主要技术指标： 1、需跟摄像机镜头匹配使用。 2、摄像师便于控制摄像机光圈、变焦、聚焦。 | 1套 |
| 4 | 电池套装 | 主要技术指标： 1、要求：两电一充 2、电池：≥220Wh 高负载锂电池；最高带载140W，约12A持续输出；约14.4V，≥220Wh大容量；内置B型口直流输出；≥4段LED电量指示灯；安顿型接口；多重安全保护电路。 3、充电器配置说明：两通道顺序充电，适于对三扣挂板外形结构电池充电。自动判别电池种类，镍镉、镍氢及锂离子电池均能安全可靠充电。 | 1套 |
| 5 | 无线通话TALLY系统（核心产品） | 主要技术指标： 一、主机： 1、频率范围 400-470Mhz，无中继模式下传输距离2000米、穿墙8层，不受障碍物影响。 2、发射功率应 ≤1W，不对其他设备造成干扰 3、标准2U机架式主机，尺寸/重量 440x255x88mm / 2kg 4、信道数90个 5、具备远程IP组网通话功能，不受地域限制 6、支持扩展128路的分机参与进行全双工通话 具备IP远程互联，能够连接不在同一地区的系统进行全双工通话,可实现融媒体中心与采播现场的及时通话 7、具有分组通话的功能，可根据不同部门最多分为8个组别，群组之间互不干扰。 8、支持各种通话系统互联 (1)支持矩阵通话系统 (2)支持二线制的Party-Line有线通话系统 (3)支持四线制的Party-Line有线通话系统 (4)支持AUX OUT语音输出、AUX IN语音输入 (5)能够连接调音台 (6)能够连接PSTN电话系统 (7)能够连接模拟或数字对讲机系统 9、具备联合组网扩展能力 (1)支持多主机联合工作 (2)支持多中继台联合工作 (3)支持本地无线中继能力 10、具备选择性通话能力 (1)不分群组时主机能够按分机编号允许其听说，或禁止其听说 (2)使用分组通话功能时，分组内始终允许听说，主机能够按组号允许某些组听主机说话，或禁止某些组听主机说话 二、分机： 1、1.4吋LCD显示屏，方便设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置。 2、分机具有Tepy-c接口快速充电 3、内置锂电池 3.7V容量5000mAh，可以持续通话10个小时以上，待机15天以上 4、具有可四面显示的一体化tally灯，每个方位均清晰可见 5、六芯MINI卡侬头专业音频耳机接口，防脱拉设计安全可靠 6、具有噪音抑制功能，过滤现场杂音，使人音更加清晰 待机功率 40mW / 10mA。 三、耳机： 1、六芯卡侬专业音频接口，防脱拉设计； 2、头戴式单边和左右互换，佩戴舒适； 3、封闭动圈式耳机，动圈、心型麦克风； 4、听筒阻抗：32Ω； 5、MIC阻抗：250Ω 6、头弓夹力：4.5N （HP-MC410) 四、无线tally 1.具有数字屏幕，方便调节频道、亮度、灯号。 2.十级亮度可调，可依据现场光线随时调整亮度，全方向可见。 3.工作时间达10-30小时。一次充电可满足多次使用。 4.红绿双色大面积LED灯阵列。 5.具有？接口，支持热靴、绑带多种固定方式 6.支持所有主流品牌切换台 五、配置要求：主机x1；分机x4；头戴耳机x4；无线tally x4；鹅颈麦x1；航空箱x2。 | 1套 |
| 6 | 全媒体交互式虚拟演播室系统 | 主要技术指标： 一、硬件项 1、支持4路3G/HD/SD SDI输入，1路HDMI输入，2路3G/HD/SD SDI输出，1路HDMI输出 2、支持6路XLR模拟音频输入接口， 2路XLR模拟音频输出接口，2路TRS模拟音频输出接口 3、内置同步锁相接口，支持外同步和内同步 4、采用后面板接口的工业级机箱，无需外挂接口箱 二、功能项 （一）色键、抠像及校色 1、可实现一键快速抠像，通过一键抠像可将水瓶、发丝等物体从背景中分离出来，被抠像物体边缘连续完整、无杂色。具有多次取色抠像、边缘处理和抑色等功能。 2、具有局部抠像功能，可以设定拍摄画面的抠像区与不抠像区，不抠像区中的蓝（绿）色不做抠像处理。 3、实现动态跟踪和动态遮挡效果，使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像。 4、具有无限蓝箱功能，可以将蓝箱以外的杂景用虚拟场景覆盖，实现以小空间展现宏大场景的效果。 5、支持对摄像机、USB视频、本地视频、IVGA、NET等类型信号的校色，包括CSV调整、颜色平衡及颜色色阶等参数调整。 （二）背景、场景及前景 1、提供场景编辑软件，可对场景中的模型物件单独赋予不同的纹理贴图，并可实时修改场景中模型物件的属性（三维空间位置、旋转角度、缩放大小、是否可见、倒影透明度等），同时支持3DS、FBX、OBJ和X等格式的场景文件及前景动画的导入，支持二维图片导入，格式包括jpg、gif、png、bmp以及AI文件。 2、可一次性载入多个场景，场景之间可做特技快速切换，可边播边载入场景。 3、三维模型场景支持大于2亿个三角形面片数，纹理贴图容量大于10G。 4、可在场景中添加多盏虚拟灯光，并可调整每盏灯光的空间位置、朝向等属性，虚拟物体可以实时反映光的亮度和位置变化。可实现多种动态光效，例如射光、环绕光等效果，物件表面可反射周围环境。 5、在无轨模式下支持生成实时的阴影和镜像效果，以及光滑地面所产生的整个虚拟场景的镜像，并且阴影和镜像能够根据画面的变化保持同步变化，主持人阴影的浓淡、朝向均可调节。 6、不借助外部设备，可实现图文前景与真实拍摄物体之间的遮挡。 7、场景中物件纹理可替换为本地视频、图片、PPT、摄像机信号、IVGA信号、网络信号等；可以实现虚拟场景中的物件贴图纹理的“播出动画”效果，运动方向和速度可调。 8、虚拟摄像机运动过程中，主场景图像和三维模型物件之间三维透视关系正确。 9、具有字幕编辑功能，可实现在字幕播出时实时修改其内容、属性，同时实现多层的字幕叠加播出。 10、具有图文在线包装功能，可在节目中植入图文或三维动画，可在虚拟合成画面中添加字幕图文效果（包括滚图片、动画、粒子效果），可模拟爆炸、火焰和烟雾等效果，可360度观看粒子效果；支持各物件的轨迹和特效关键帧设置。 11、可将场景、前景动画、图文等元素混合编单，并通过快捷键独立控制，叠加、混合或互斥播出。 12、提供第三方数据接口并以图文形式展现，可随第三方数据的改变自动变化。 13可提供任意信号源做为背景的二维抠像功能。 提供摄像机实时动态变焦的效果，随着镜头推近，景深变浅背景变虚，拉远时景深变深背景逐渐变实。 （三）虚拟机位及虚拟摇臂 1、采用无轨跟踪技术时，无需使用传感器、摄像头、红外线以及网格等设备进行跟踪标定。虚拟摄像机做线位移、角位移、变焦或聚焦等运动时，合成画面平滑连续、无抖动和撕裂。 2、支持不少于36路虚拟摄像机，并可无限扩展，可任意设置所需要的虚拟机位，虚拟摄像机位可无限添加；摄像机位置和摄像机姿态可调节，实现多个虚拟摄像机位之间的快速切换及推拉摇移动作的切换运动拍摄效果以及摇臂切换效果，且摄像机运动过程的时长可以自定义，轨迹运动和切换时未出现夹帧、丢帧以及虚拟背景与虚拟前景不同步现象。 3、预置摇臂数量不限，可在时间轴上设置不同的关键帧，实现多点跟踪效果；可添加、删除关键帧并拖拽关键帧位置；支持匀速和变速摇臂效果；支持增加场景灯光明暗变化的摇臂效果；支持摇臂的倒序效果。 (四）、本地资源 1、可分类管理场景、图文动画和字幕等资源文件，具有在某一分类下添加、删除文件功能。 2、可导入扩展名为PPTX和PPT的源文件，支持PPT预监，播出时可播放原有PPT文件中的特技动画；PPT中的视频、图片播放流畅、清晰；支持page up和page down上下翻页操作。 3、支持视频、图片、音频文件的混合编单播出；可对每一素材独立设置入出点，可显示入场点时码；具有素材超前加载CUE功能，保证播出素材与上一个画面帧无缝衔接；支持顺序播放、循环播放、断点播放、备播等多种播出方式；素材播放时可添加多种过渡特技；素材支持逐帧预览以及音频增益调节；具有独立音频通道，可实现音频文件的单独编单播出。 （五）、大播单 1、支持操作自定义编组，可将单条命令或者多条命令编入大播单，同时定义到键盘或翻页笔上，在节目制作时，只需要按一个按键，就能按事先编组的命令自动完成复杂的节目录制动作，简化操作流程。 2、使用快捷键方式实现单条命令的快上快下。 3、大播单具有多级互斥功能，可实现不同操作、不同三维物件或场景之间的单条互斥或成组互斥播出，实现绚丽的播出效果。 4、大播单具有应急操作机制，可将某操作自定义到键盘的任意按键之上。 5、主持人无需持任何设备，通过手势就能控制大播单，自动完成复杂的节目录制动作。 6、支持拖拽添加所有条目类型，并且在播单中能够用鼠标拖拽调整条目在播单中的顺序 7、大播单中任意命令行的属性参数均可实时调整 8、大播单中可分类管理场景、图文动画、字幕、本地图片、PPT、视频、音频等资源文件。 9、大播单提供三维特技模板，信号源之间可实现三维转场效果。 （六）、通道及预览 1、支持不少于18路信号源（包含摄像机信号、网络视频信号、本地视频图片、IVGA、PPT、USB视频信号等）的输入及监看，所有信号可同时在一个界面中显示。 2、支持NDI 流媒体协议，网内传输无需设置ip 地址，可搜索局域网内NDI 信号源并提供双向传输。 3、支持USB摄像头信号的接入，可在虚拟场景中播放或全屏播放并可做抠像处理。 4、支持4路以上RTMP协议视频流同时输入，可接收来自公网的手机拍摄视频和来自网络的流媒体信号。 5、具备通道功能以实现在虚拟场景中播放带Alpha通道的AVI视频文件、动态三维台标、LOGO以及在线包装效果。 6、可将任意输入信号、本地回放信号、PGM信号通过显卡的HDMI接口扩展输出监看。 7、可将任意信号源、本地回放信号、PVW信号、PGM信号通过板卡扩展输出监看。 8、具有摄像机信号分割功能，同一画面中的多个人物可分别放置在场景中不同位置，实现多个机位的虚拟演播室效果。 9、具有音频加解嵌功能，支持模拟音频入、模拟音频出和嵌入音频出；支持嵌入音频入，模拟音频出和嵌入音频出。 10、同时支持PAL、NTSC、720/50P、720/59.94P、720/60P、1080/50i、1080/59.94i、1080/60i、1080/23.98P、1080/24P、1080/25P、1080/29.97P、1080/30P、1080/50P、1080/59.94P、1080/60P等多种制式视频信号的输入，并可对其抠像以及在场景中播放。 11、可通过显卡输出最终合成信号或任意一路视频源信号 12、可同时抓取≥8个运行程序窗口（如Excel、Word、PowerPoint、Visio、游戏界面、微信界面等），并在预览窗口中显示。 （七、）录制 1、可将≥4路信号包括PGM信号及任意信号源录制到本地硬盘，具有AVI、MP4等文件格式选项，具有MPEG2I、H.264等编码格式选项支持按设定时长将PGM信号分段录制到本地硬盘。 2、支持按设定时长将PGM信号分段录制到本地硬盘。 3、录制PGM信号过程中可以多次暂停，并不生成独立文件，录制停止后生成单一文件。 4、录制PGM信号过程中使用取消操作，录制停止且并不产生文件。 5、可生成切点文件，将现场切换的操作记录生成可被非编识别并且自动生成故事板的交互文件，可与非编产品通过XML文件交互，方便后期编辑。 （八）、控制台 1、内置50路以上切换台，提供多种切换特技模板，可实现15路以上视频源信号以及不限数量的虚拟摄像机信号之间的实时切换。对摄像机信号、PPT、IVGA、本地素材、网络信号、USB视频信号和手机信号等可一键输出。 2、可通过手机或平板电脑控制软件，实现机位切换、摇臂、调音、录制等等功能。 3、内置10组以上混合调音台，每个通道可混音、增益调节；每个通道可独立监听；音频帧延时可调；具有一键静音功能；具有音频SOLO功能，可指定某一路声音作为最终输出，其余音频源自动静音。 4、通过外置控制面板可实时控制虚拟机位切换、摇臂机位切换、调音台、图文字幕模型和本地视频图片的播出等，各按键功能可以自定义。 5、使用遥控笔（翻页笔）可控制大播单逐条播出。 (九）、云交互 1、系统内置阳光视频云模块，通过互联网实时接收观众信息，无需打开浏览器，在系统本地即可完成投票、抽奖、问答、礼品等交互的审核和统计处理，并通过丰富绚丽的三维模板实时展示。 2、云交互包括评论、投票、问答、抽奖、视频连线等互动方式，可通过手机微信实时互动。 3、可通过微信小程序将手机拍摄的视音频作为信号源，通过现有IP网络将网络视频作为信号源，其延时不大于3帧，视频质量无下降。 （十）、气象 1、可读取新气象报文与老气象报文，并将气象报文中的信息载入各类图文模板，可根据报文信息显示不同的“气象图元”。 （十一）、设备接入 1、支持动捕系统实时数据接入，实现表演者动作与三维人物动作的一致性。 2、可控制外置矩阵切换，各迅道摄像机信号与对应三维场景画面切换同步、平滑连续、无抖动、无夹帧。 3、支持多品牌多型号外置色键器，接收KEY、FILL信号并做合成处理。 4、使用追踪器设备，在没有机械传感设备的环境下，实现了虚拟的跟踪效果。 5、可识别人物不同动作，从而触发播单中对应的不同操作。 | 1套 |
| 7 | 三角架 | 主要技术指标： 1、系统承重：≥20公斤； 2、重量：≤8.9公斤；俯仰方向角度：+90/-75°；工作高度：0.8 米-1.8 米； 3、球碗直径：≥100毫米； 4、三脚架管材质：碳管； 5、架体级数：双极； 6、系统组件：云台、脚架、地置延伸器、双手柄，配套脚轮； 7、匹配摄录一体机使用。 | 1套 |
| 8 | 监视器 | 主要技术指标： 1、≥21.5英寸液晶面板，≥1920×1080分辨率。 2、2K/3G/HD/SD-SDI(2路)、HDMI监看。 3、Y/Pb/Pr、VGA、复合视频监看。 4、≥16路音频解嵌音柱显示及音频异常报警。 5、可选择任意≥2路音频解嵌输出。 6、波形图Y/Cb/Cr/R/G/B及选单行显示。 7、矢量图、R/G/B/Y直方图显示。 8、红蓝双色辅助聚焦。 9、AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时。 10、UMD动态源名及软TALLY显示（TSL）。 11、辅助线：4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1。 12、伪彩色、R/G/B/Mono单色、斑马纹、自发生彩条。 13、可选装V字型、安顿型电池扣板。 14、支持USB固件升级。 | 1套 |
| 9 | 监视器 | 主要技术指标： 1、屏幕尺寸：50英寸 2、分辨率：≥4K（3840*2160） 3、屏幕比例：≥16:9 4、背光灯类型：LED发光二极管 5、推荐观看距离：4.0米以上 6、刷新率：≥60Hz 7、对比度：≥10000:1 8、响应时间：≤9.5ms 9、屏幕亮度：≥400cd/㎡ 10、CPU：双核 11、内部存储空间：≥16G 12、HDMI接口：3*HDMI 13、USB接口：2×USB2.0接口、1×USB3.0接口 | 1台 |
| 10 | 监视器 | 主要技术指标： 1、屏幕尺寸：60英寸 2、分辨率：≥4K（3840*2160） 3、屏幕比例：约16:9 4、背光灯类型：LED发光二极管 5、推荐观看距离：5.0米以上 6、刷新率：约60Hz 7、对比度：约10000:1 8、响应时间：≤9.5ms 9、屏幕亮度：480cd/㎡ 10、CPU：四核 11、GPU：六核 12、ROM：≥8GB 13、HDMI接口：3*HDMI 14、网络接口：≥1×网络接口 15、USB接口：≥2×USB2.0接口 16、其他接口：≥1×模拟/数字接口 17、扩展卡≥1×SD/SDHC卡槽 | 6台 |
| 11 | 提词器 | 详细性能说明： 1、 硬件部分： (1)品牌主机，配置不低于CPU奔腾双核 G3220,硬盘不低于1T，显卡双输出显存不低于1G，内存不低于2G，原装键盘 、鼠标，提词器专用导播正像显卡及驱动光盘； (2)分光镜采用多层介质膜无色差超薄增透分光镜，透光率97%-98%； (3) 21英寸宽屏超薄液晶显示器×1； (4) 特制21英寸16：10宽屏高清专业提词器液晶显示器×1； (5) 航空型材特制显示器云台托板, 90°钢制对接对角块（组装到位）； (6) 铝合金特制防雾广角反射罩（组装到位）； (7) 防尘遮光罩（组装到位）, 滑轨（组装到位）。 2、 软件部分： (1)支持多个稿件同时读取，顺序播放；支持多语种播放；导播与播音员看到新闻稿件均正像显示。 3、控制部分 (1) 滚轮式文稿控制器 + 无线文稿控制器； (2) 15米文稿控制器延长线（并口）； (3) 提词器专用三脚架(含脚轮)×2； (4) 提词器→计算机独立显卡10米VGA电缆； (5) 5米提词器电源线。 | 1套 |
| 12 | 桌面微型话筒 | 主要技术指标： 1、新闻播音话筒 2、杰出的表现和坚固的结构，适合演播室和现场收音应用 3、可处理高声压电平，提供更大的动态范围 平滑而伸展的频率响应 4、超心形指向收音，可减低话筒两旁到后方的噪音，改善音源收音效果 5、低噪声结构，完全合适于高级数字录音设备 6、增强对低频响应的重现，轻重收音头设计，可提供更大的瞬间响应 7、主要技术指标： 频率范围：20—20000 Hz 灵敏度：≥-34dB(19.9mV/Pa) 指向性：超心型 最大声压级：≥146dB 阻抗：约250Ω 工作电压：约DC48V 信噪比：≥80dB | 1套 |
| 13 | 无线领夹话筒 | 主要技术指标： 1、与内嵌式接收机配套UHF接收单元，领夹式无线话筒： 2、工作范围：779.125MHz~783.750MHz（C波段） 783.875MHz~786.875MHz（H波段）； 3、采用晶振控制PLL混频方式，可以从0dB、6dB、10dB 这3 个状态切换；4、发射功率：10mW 2mW 切换；供电：DC1.5V，一节5号（LR6）碱性电池； 5、电容话筒，单指向性； 6、频率响应：50Hz~15KHz | 1套 |
| 14 | 调音台 | 主要技术指标 1、≥1个插槽, ≥16路话筒或线路或8对1立体声组合,8编组,可做5.1环绕声,含：A/D,D/A 2、输入输出：≥16个模拟通道输入端口—其中12个录音级高品质话放 3、≥8通道数字光纤ADAT输入输出端口， 4、≥2轨同轴输入以及使用USB传输的16路输入。 5、立体声模拟主输出 6、立体声监听输出， 7、≥1个立体声2轨输出， 8、≥4个OMNI输出， 9、≥12通道TRS ins ert输出断点 10、≥1个耳机输出 11、≥1个MY扩展卡接口 | 1套 |
| 15 | 有源监听音箱 | 主要技术指标： 1、频率响应50Hz-40KHz； 2、扬声器单元5英寸+1英寸； 3、信噪比约95dB； 4、音频接口3.5mm音频接口； 5、防磁功能支持； | 2只 |
| 16 | 监听耳机 | 主要技术指标： 1、采用高强度的钕磁体，保证了极高的灵敏度和瞬时反应效果。 2、功能特性: （1）阻抗－约50欧姆； （2）灵敏度－约98dB/Mw； （3）频率响应－15Hz-35kHz； （4）最大输入功率－约3000mW； | 1副 |
| 17 | 嵌入式操控台 | 主要技术指标： 1、控制台为新型液晶显示器专用控制台，造型新颖、独特。控制台下设有走线空间。 2、控制台后台板在高度上作了降低处理，适合放置液晶显示器，同时不影响看电视墙上的画面。 3、控制台台板全为密度板，表面做防火底漆处理。控制台框架及承重部分为≥2.0mm优质冷轧钢板制作，连接部分为≥1.5mm优质冷轧钢板制作,其它装饰料厚为≥1.2mm。 4、10工位设计，根据采购单位要求定制 5、配备10张办公椅：选用优质网布面料，采用55#以上高密度阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，软硬适中，不变形回弹性能好；可升降，升降时无杂音，转向灵活轻便，活动自然。PU扶手,优质五星塑料脚架. | 1套 |
| 18 | 嵌入式电视墙 | 主要技术指标： 1、电视墙为镶嵌式电视墙，外型新颖、独特。 2、电视墙主框架全为≥1.5MM优质冷轧钢板. 3、根据采购单位要求定制 | 1套 |
| 19 | 标准机柜 | 主要技术指标： 42U全钢柜（含双电源） | 1套 |
| 20 | 视频转换器 | 主要技术指标： 1、转换功能 VGA/HDMI/SDI to HDMI/SDI Multi-format Up/Down/Cross 2、视频输入 1 x VGA、1 x HDMI、1 x 3G/HD/SD-SDI 3、回路输出 Yes 4、视频输出 2 x 3G/HD/SD-SDI with embedded Audio；1 x HDMI 5、音频输入 2 x RCA (Stereo Pair)；2 x SDI/HDMI Audio embedded 6、音频嵌入 SDI embedded audio up to 8CH，48KHz，PCM audio HDMI embedded audio up to 8CH，48KHz，PCM audio 7、视频格式 800x600 (60Hz)，1024x768(60Hz)，1280x1024(60Hz)，1366x768(60Hz)，1400x1050(60Hz)，1600x1200(60Hz)，1280x720(60Hz)，1920x1080(60Hz)，480i，480p，525i，576i，576p，625i，720p (50/59.94/60Hz)，1080i (50/59.94/60Hz)，1080psf(23.98/24/25/29.97/30Hz)，1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 8、输出分辨率 Sel.: 525i，625i，720p (50/59.94/60Hz)，1080i (50/59.94/60Hz)，1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 9、均衡器 Yes 10、重新锁定 Yes 11、线路均衡 Yes | 2个 |
| 21 | 音频加嵌器 | 主要技术指标： 1、2组Mini XLR与2组RCA输入端子，兼容模拟声音格式。 2、自动侦测3G／HD／SD影像讯号，自动设定兼容模式。 3、兼容SMPTE或EBU声音系统。 4、一组SDI讯号输入，合并后提供2组输出。 5、可设定兼容声音之0dB、+/-6dB、+/-12 dB三种 6、外部LED音量输出显示表，可直接监看声音状态。 7、可调整音量嵌入影像之声音大小，校正更佳音质效果。 8、兼容RMK-2系统机架。 | 1个 |
| 22 | 视频分配器 | 主要技术指标： 1、一进四出SDI信号放大器，可相容HD / SD二种信号格式，体积小、耗电低，可长期运作。 2、杂讯低性能稳定。 3、一组输入可分配四组信号输出。 4、HD / SD SDI输出（入）。 | 1个 |
| 23 | 同步发生器 | 主要技术指标 模拟黑场/测试信号发生器，1路外同步输入，行/场/副载波相位锁定，相位可调，8路模拟输出，OSD菜单 | 1台 |
| 24 | 配音工作站 | 主要技术指标： 1、CPU:酷睿四核 i7-770，主频 3.6GHZ-4.2GHZ； 2、8G内存； 3、1T机械硬盘+128G固态硬盘； 4、2G以上显卡 5、专业音频卡：24-Bit/192-KHz ,4进2出USB2.0音频接口； 6、标配专业录制软件：录制软件可以实现各种音频格式的转换，加入各种效果，如混响、回声、淡入淡出、降噪、音量标准化、变速等。可以128轨音源合成。全中文界面，操作方便。 7、含≥24寸液晶显示器 | 1套 |
| 25 | 录音话筒 | 主要技术指标： 1、指向特性：心形和超心形 2、灵敏度：心形在1kHz处20mV/Pa≥-34dBV 3、超心形:在1kHz处15mV/Pa≥-36.5dBV 4、频率范围：20Hz-2kHz 5、阻抗：200ohm 6、低频预衰减：在100Hz处10dB/Oct 7、预衰减：-10dB 8、等效噪声电平：18.5dB 9、含防风罩、台式万向话筒架 | 1套 |
| 26 | 调音台 | 主要技术指标： 1、话筒：6路 2、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 3、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 4、输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 5、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 6、母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX） 7、USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 8、幻象电源电压：+48V 9、内建数字效果：24编程 10、外观尺寸：308×118×422mm 11、功耗：22W 12、操作温度：0-40℃ 13、净重：4.2kg | 1套 |
| 27 | 监听音箱 | 主要技术指标： 1、频率响应50Hz-40KHz； 2、扬声器单元5英寸+1英寸； 3、信噪比约95dB； 4、音频接口3.5mm音频接口； 5、防磁功能支持； | 1对 |
| 28 | 耳机 | 主要技术指标： 1、全封闭式监听耳机，供棚内使用。 2、驱动单元：40mm大动驱单元。 3、频率响应：18Hz - 20kHz。 4、阻抗：32欧。 5、灵敏度：110dB。 6、最大功率：200mW。 | 1副 |
| 29 | 录音桌 | 主要技术指标： 1、总体设计：钢木拼装结构或整装结构，流线型设计，外形美观大方，也方便各种标准音视频设备的安装等。 2、生产工艺：采用国内先进数控设备，经过剪切，冲压，折弯，焊接等加工复杂工艺过程，最后表面静电喷塑 3、加工材料：全部采用优质冷轧Ａ３钢板；木制部分材质为：优质中密度板材刷环保漆。； 4、材料料厚：根据零部件工位和作用，料厚规格合理搭配，方便安装 5、表面处理：钢制部分经脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷塑，颜色可选定：象牙白，无光驼，蓝砂等；木制部分为象牙白，榉木，红木，木本色，天蓝等 6、根据采购单位要求定制，含1个座椅 | 1套 |
| 30 | 视频电缆 | 主要技术指标： 1、适用于固定安装。 2、绝缘体采用了低损耗的发泡聚乙烯(PE) 3、标称线径：约6.1mm 4、特性阻抗：约75Ω 5、电容：约55 pF/m 6、200米/包 | 1包 |
| 31 | 视频电缆插头 | 主要技术指标 1、视频连接头 2、高性能，电压驻波比≦1.1 3、压接方式确保安装工作迅速、可靠。 4、机械锁定结构防止触针移位，提高可靠性。 5、触针镀金，即使使用数年品质也不会下降。 6、独一无二的长身形设计，插拔方便。 7、100个/包 | 1包 |
| 32 | 模拟音频电缆 | 主要技术指标 1、优质线材， 2、用于机柜内部的连接特别理想。 3、带内部引导线，端接工作简单方便。 4、标称线径：约3.2mm 5、导体数：2 6、横截面积(AWG)和导体构成：0.18(25)16/0.12A mm2/(AGW)Q'ty/mm 7、标称电容：约120pF/m. 8、200米/包 | 2包 |
| 33 | 卡侬头 | 主要技术指标： 1、终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射； 2、含1/4W电阻； 3、电压驻波比≦1.1，DC;2GHz。 | 20对 |
| 34 | 辅材 | 主要技术指标： 工程材料安装辅料(线号、绑带、9芯控制线、TALLY线、设备电源线、焊锡丝、D型插头、网座及电话座等等） | 1项 |
| 35 | 系统集成费用 | 主要技术指标： 系统安装集成、调试、培训费 | 1项 |
| 36 | 演播室控制中心声学模块 | 主要技术指标： 1、41.58平方米地面用1:3水泥砂浆打平层并铺设防静电地板：600*600抗静电地板、钢质支撑架。 2、铺设28.2平方米的不锈钢踢脚线：≥15MM厚难燃夹板打底、踢脚线高度:100mm、拉丝不锈钢地脚线。 3、155.1平方米墙面刷乳胶漆：打底基层、刮腻子三遍、刷乳胶漆。 4、41.58平方米天花造型搭建:U50轻钢龙骨、间距600*600mm、30*40mm难燃木龙骨方600*600mm、面板为≥12mm夹板+≥9mm纸面石膏板+LED灯带+刮腻子三遍。 5、41.58平方米普通电气铺设：线管、开关、插座、电线、灯具。 6、1套灯箱造型：12mm夹板打底+3MM厚铝塑板+3mm亚克力+LED灯带。 7、配套1套防火门：2.52平方米、国标III级隔声防火门、隔声量≥35dB。 8、配备1套隔声锁：专业IC隔声锁。 | 1套 |
| 37 | 虚拟演播室舞美模块 | 主要技术指标： 1、28.98平方米地面用1:3水泥砂浆打平层、地面自流平找平层,25平方米铺设≥2.0mm塑料胶地板。 2、铺设12平方米的不锈钢踢脚线：≥10MM厚难燃夹板打底、踢脚线高度:100mm、拉丝不锈钢地脚线。 3、91.5平方米四周墙面吸音模块搭建，1）铝塑板饰面吸声结构： U75轻钢龙骨@600*600mm、12mm*50mm难燃夹板条、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a≥0.6、铝塑板饰面材料等配件；2）穿孔铝塑板饰面吸声结构： U75轻钢龙骨@600*600mm、12mm*50mm难燃夹板条、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a≥0.6、穿孔铝塑板饰面材料（穿孔率≥17%）等配件。 4、28.98平方米天花的吸声模块搭建：铝格栅吸声天花结构：UC38轻钢龙骨、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a≥0.6、黑色无纺布+铝格栅等配件， 5、28.98平普通电气铺设：线管、开关、插座、电线、灯具。 6、43.2平方米虚拟绿箱模块搭建：U75轻钢龙骨、玻璃棉包：定制32Kg/m3，≥50mm超细玻璃吸音棉，包≥0.05厚聚氯乙烯薄膜，外包一层玻璃丝布、（9+12）难燃夹板、地面≥15mm夹板，打@300*300难燃木龙骨、绿箱面ICI三遍、专业影视抠像绿漆四遍。 7、定制12.6平方米抠像垫 8、配套1套防火门：国标III级隔声防火门、隔声量≥35dB。 9、配备1套隔声锁：专业IC隔声锁。 10、现场加工开门洞。 11、隔音封门窗：50mm轻钢龙骨，拉筋间距≤2M；双层隔音棉：50mm厚度、聚酯纤维材质、环保无味无碎屑；双层隔音面板：10mm厚度、石膏材质、阻燃环保、所有缝隙用环保无味结构胶密封。 | 1套 |
| 38 | 正在录制指示灯 | 主要技术指标： 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1套 |
| 39 | LED聚光灯 | 主要技术指标： 1、输入电源：AC220V 50Hz 2、输出功率：≥100W 3、灯珠类型：LED模组集成光源 4、调光方式:PWM调光; 数字信号显示; 1、手动旋钮调光;2、连接国际标准DMX512控制 台调光 ；3、wifi信号调光 ，接受手机APP信号调光和设置场景。 5、色温：5600K 6、CRI显色指数 ≥93% 7、照度:8800Lx1米 8、噪音范围：静音 （无风扇） ▲9、灯具具有过温、过压、过流保护（需提供彩页资料加盖公章）。 ★10、灯具具有防黑场功能，在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令（需提供彩页资料加盖公章）。 | 2台 |
| 40 | LED平板柔光灯 | 主要技术指标： 1、输入电源 ：AC220V/50-60Hz 2、功率:≥100W 3、色温： 5600K 4、LED灯珠类型: 由560颗高显高亮贴片灯珠组成 5、CRI显色指数 ≥95% 6、照度:5250Lx1米 7、调光方式:PWM调光; 数字信号显示; 1、手动旋钮调光;2、连接国际标准DMX512控制台调光 ；3、wifi信号调光。 8、灯体材质：全铝 9、角度调节方式：手动调节仰俯、左右旋转。 10、噪音范围：静音 ▲11、灯具具有过温、过压、过流保护（需提供彩页资料加盖公章）。 ★12、灯具具有防黑场功能，在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令（需提供彩页资料加盖公章）。 | 10台 |
| 41 | LED平板柔光灯 | 主要技术指标： 1、输入电源 ：AC220V/50-60Hz 2、功率:≥150W 3、色温： 5600K 4、LED灯珠类型: 由840颗高显高亮贴片灯珠组成 5、CRI显色指数 ≥95% 6、照度:7550Lx1米 7、调光方式:PWM调光; 数字信号显示; 1、手动旋钮调光;2、连接国际标准DMX512控制台调光 ；3、wifi信号调光。 8、灯体材质：全铝 9、角度调节方式：手动调节仰俯、左右旋转。 10、噪音范围：静音 ▲11、灯具具有过温、过压、过流保护（需提供彩页资料加盖公章）。 ★12、灯具具有防黑场功能，在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令（需提供彩页资料加盖公章）。 | 7台 |
| 42 | 灯光控制台 | 主要技术指标： 1.内置80个图形轨迹发生器(SHAPE)，方便用户对电脑进行图形轨迹控制，图形参数(速度、大小、展开偏移量、方向)均可独立设置。 2.62个走灯程序，每程序最多100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制(SWING)或音乐同步控制。 3.走灯程序的编辑，可实现走灯的复制、粘贴、增加、删除等操作。 4.可同时运行6个走灯程序、62个预置场景，并可同时对62台电脑灯进行手动提灯操作。 5.31个宏环境控制，可快速调用不同的场景、走灯及手动提灯组合。 6.配备USB插槽，用户可使用U盘保存自己宝贵的数据。关机数据保持。 7.DMX512/1990标准，512个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 8.同时控制最多62台电脑灯，每灯最大36个可控通道，使用动态灯址设置。 9.16Bit的X/Y控制精度，可设定X/Y轴的正反方向，并可统一使用。 | 1台 |
| 43 | 电源直通箱 | 主要技术指标： (1) 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. (2) 额定功率：24路×2KW; 可适用于任何负载. (3) A.B.C三相工作电流电压指示 | 1台 |
| 44 | 信号隔离放大器 | 主要技术指标： 1、1路DMX512信号输入，8路信号输出 2、具备DMX512信号放大功能，延长DMX512信号传输距离每一路的输入/输出信号均采用磁隔离技术，对于信号传输比传统的光耦隔离方式更为可靠 3、电源电压：AC100V-240V 4、频 率：50Hz/60Hz 5、输入/输出：1路/8路（全隔离） 6、信号连接：5芯XLR插座 7、共模瞬变抗扰度：≥25 kV/μs 8、LED状态指示：常亮-无信号；闪烁-信号正常 | 1台 |
| 45 | 阻燃电缆 | 主要技术指标： 1、灯光设备供电电缆及控制电缆均采用阻燃铜质专用电缆。 2、所有电缆有接地线，所有电线、电缆应为耐火型，阻燃型或低烟雾型，环保无污染，机械性能良好，物理化学性能良好。 3、所有电源电缆的物理、机械性能良好、柔软且有一定强度； 4、排缆内有电源电缆、DMX512 讯号线排缆的物理、机械性能良好、柔软且有一定强度； 5、 易于弯曲收线，具有良好的散热性和弯曲性，且抗老化性优良；线材包括：300米3*1.5mm2阻燃电缆；300米3*0.5阻燃屏蔽控制电缆等1批辅材满足使用需要 | 1项 |
| 46 | 吊杆控制系统 | 主要技术指标： 1、16米固定轨道：6X8(CM)工字轨，表面氧化处理；20米活动轨道：6X8(CM)工字轨，表面氧化处理；2个轨道连接件：4X25(CM)扁铁，表面做防锈处理；6个轨道吊架、12个轨道压片、14个轨道堵头：金属件，表面做防锈处理；10个万向滑车：八轮轴承体；19个灯具滑车：四轮轴承体；20个线缆滑车：两轮轴承体。 2、铰链19个：铰链伸缩臂伸缩仪适用于中小型演播室，由于其独具的行走功能，使得布光更方便，灵活。主要由提升装置，行走装置，安全保护装置，钢丝绳，铝合金方管伸缩器等部分构成。其中铝合金方管伸缩器，具有重量轻，导向性好，强度高等特点，此种吊杆的优点是；结构紧凑，安装简便，易于维修，使用灵活，功能齐全。此铰链通过灯具滑车连接到轨道上，下现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸,主要材料采用优质铝型材，弹簧选用特制合金弹簧钢经特殊处理，经久耐用。正常使用情况下安全寿命保证不少于1万五千次。吊挂重量：2-15Kg，最大拉伸重量：15KG。 3、灯控杆1套：铝合金型材3m。 | 1项 |
| 47 | 桥架及配件 | 主要技术指标： 1、镀锌桥架20米，使用冷轧钢板，表面做热镀锌处理； 300mm以上宽的厚度≥2.0mm； 200mm以下（含200mm）宽的厚度≥1.5mm； 100mm以下（含100mm）宽的厚度≥1.0mm； 2、含灯具号码牌19个等安装辅材1批等所需配套需完全满足使用需要 | 1项 |
| 48 | 播控中心声学模块 | 主要技术指标： 1、67.2平地面用1:3水泥砂浆打平层并铺设防静电地板：600*600抗静电地板、钢质支撑架。 2、铺设47.2平方米的不锈钢踢脚线：≥10MM厚难燃夹板打底、踢脚线高度:100mm、拉丝不锈钢地脚线。 3、67.2平天花造型搭建≥U50轻钢龙骨、间距600*600mm、30*40mm难燃木龙骨方600*600mm、面板为≥12mm夹板+≥9mm纸面石膏板+LED灯带+刮腻子三遍。 4、169.92平方米墙面刷乳胶漆：打底基层、刮腻子三遍、刷乳胶漆。 5、67.2平方米普通电气铺设：线管、开关、插座、电线、灯具。 6、14平方米遮光窗帘：遮光吸音；1：2褶；无边缝遮光；含窗帘轨道。 7、配备1套防火门：双开，甲级防盗门、1套配电箱、铺设1条主电源线等安装工程。 | 1套 |
| 49 | 融媒体指挥中心声学模块 | 主要技术指标： 1、63.36平方米地面用1:3水泥砂浆打平层并铺设防静电地板：600*600抗静电地板、钢质支撑架。 2、铺设32.6平方米的不锈钢踢脚线：≥10MM厚难燃夹板打底、踢脚线高度:100mm、拉丝不锈钢地脚线。 3、63.36平天花造型搭建: ≥U50轻钢龙骨、间距600*600mm、30*40mm难燃木龙骨方600*600mm、面板为≥12mm夹板+≥9mm纸面石膏板+LED灯带+刮腻子三遍。 4、179.3平方米铝塑板饰面造型墙：12mm夹板打底、3MM厚铝塑板。 5、63.36平方米普通电气铺设：线管、开关、插座、电线、灯具。 6、33平方米遮光窗帘：遮光吸音；1：2褶；无边缝遮光；含窗帘轨道。 7、配备1套防火门等安装工程。 | 1套 |
| 50 | 录音间声学模块 | 主要技术指标： 1、28.6平方米隔声墙封窗洞：砖混结构，厚度120MM 2、13.02平方米地面用1:3水泥砂浆打平层、地面自流平找平层并铺设≥500mmX500mm方块地毯，表面做阻燃处理。。 3、,25平方米不锈钢踢脚线：≥10MM厚难燃夹板打底、踢脚线高度:100mm、拉丝不锈钢地脚线。 4、80.3平方米四周墙面吸音模块搭建：U75轻钢龙骨@600*600mm、12mm*50mm难燃夹板条、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a≥0.6、饰面材料：综合材质饰面等。 5、13.02平方米天花的吸声模块搭建：UC38轻钢龙骨、≥50厚定制32Kg/m3双层袋装超细玻璃吸音棉，a≥0.6、综合材质饰面等 6、13.02平方米普通电气铺设：线管、开关、插座、电线、灯具。 7、配套3套国标III级隔声防火门：隔声量≥35dB；防火；内部填充信息环保珍珠岩防火芯板。 8、配备1套天花造型灯箱。 | 1套 |
| 51 | 集群分布式存储 | 主要技术指标： （一）、每节点配置不得低于： 1、高度：3RU机架空间 2、CPU：INTEL 64位 八核心至强处理器； 3、内存：64GB缓存，可升级至96GB或128GB； 4、存储：本次每节点配置16块3.5英寸 7.2K 4TB企业级硬盘； 5、RAID卡：采用高安全容错方式构建分布式平台，分布式节点的内部磁盘采用RAID机制进行保护，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60级别，并配置RAID掉电保护装置（含1G缓存及电池保护）； 6、网口：网路接口提供≥2个1GbE千兆端口（RJ45）和≥2个10GbE万兆端口（含SFP+模块），各业务主机以TCP/IP方式通过1GE和10GE接口访问分 （二）、布式存储系统； 1、扩展能力：采用Scale-out横向扩展架构，按需扩展分布式节点，支持≥200个节点，并且性能和存储容量都随着节点数量的增加而近线性增加。 2、数据保护：分布式节点之间采用副本方式或网络纠删码方式，保护分布式存储系统的数据安全。支持零拷贝功能，支持在不同存储池文件系统间的进行数据文件指针迁移、拷贝，实现文件秒传，提高系统互连的数据迁移效率。 3、冗余：分布式系统各节点的硬件完全冗余：电源、风扇等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障。 4、分布式集群存储系统的元数据不采用独立部署方式，元数据及存储数据全都平均分布在所有节点上。 （三）、特性要求： 1、国产超融合存储产品，原厂制造，非OEM产品。拥有自主知识产权,具有自主研发能力,可保障后续产品的连续性。 2、在同一个分布式平台或集群内，同时提供SAN存储池，NAS存储池以及对象存储池，以供分布式平台上的不同业务虚拟机进行访问。 3、在同一个分布式平台或集群内，同时提供下述数据访问接口：CIFS、NFS、FTP、HTTP、iSCSI、FC、POSIX、Amazon S3等，以适应IT基础架构、文件共享及海量归档存储等多业务的复杂需求。 4、支持基于目录级别的数据副本策略，对于关键数据最大可支持12个以上的副本，以提高关键数据的安全。 5、支持自动化运维系统，对存储系统进行无人值守的自动化运维管理。 6、存储系统支持本地快照数据保护功能，确保存储数据安全可靠，每个LUN的快照数量≥256个。 7、配置超融合功能，在同一个图形化管理软件里，既能管理存储资源，又能管理虚拟机资源查；虚拟机操作系统要求支持Windows7、Windows Server 2008R2和Windows Server 2012， 虚拟机内可部署微软SQL Server、Apache Tomcat等应用软件。 ▲8、支持缓存掉电保护技术（NV-RAM,NV-DIMM或其他技术），意外断电后可自动将存储缓存内的数据下刷到硬盘，确保数据一致性。（须提供该功能的软件著作权证书复印件加盖公章，证书中必须包含掉电保护字样）。 9、运维系统具备远程协助功能，可以对项目设备进行远程巡检，远程维护，远程诊断等。 | 3套 |
| 52 | 机架式KVM | 主要技术指标： 1U机架型17英寸≥8口KVM一体机。集成液晶屏、超薄键盘、触摸板、≥8口切换器，支持约1920*1080分辨率，VGA/USB接口。 | 1台 |
| 53 | 万兆以太交换机 | 主要技术指标： 1、48x10GE SFP+端口，2x40GE QSFP+端口（配置48口万兆光纤网络，模块） 2、额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz 3、双模块化电源 4、传输速率：10/100/1000/10000Mbps 5、控制端口：1个console，1个管理用以太网口，1个USB接口 6、配置48口万兆光纤网络模块 | 1台 |
| 54 | 万兆光纤卡 | 主要技术指标： 1、最大传输速率约10.3Gbps 2、≥850纳米 VCESL激光器 3、典型传输距离≥300米 (OM3 多模光纤) 4、3.3V单电压，TTL逻辑接口 5、双LC接口，支持热插拔 6、符合MSA SFP+协议 SFF-8431规范等 | 10张 |
| 55 | 非编工作站 | 主要技术指标： （一）、系统要求： 1、采用品牌原装机，系统提供HDMI 4K/HD/SD信号输入输出；HD/SD 3G-SDI输入输出；BB/Tri-Level锁相输入；AES/EBU数字音频输入输出；立体声线路输出，立体声耳机输出。 2、基于Windows10操作系统，全中文操作界面，可实现超高清视音频制作、字幕、特效、音频处理等后期全流程制作；基于SQL2008底层网络数据库资源管理系统，保证非编实现采、编、制、存、管整套的节目网络化协同制作流程。 3、配置要求：Intel Xeon W2123/GTX1650(4GB)/16GB/250G SSD/2TB*2数据硬盘/DVD刻录/广播级UHD数字接口板卡/显示器：≥32寸4K。 4、标配超高清非编软件套装，包括：融媒非编软件/三维图文动画制作软件/非编网络管理软件/媒体文件检测转码软件/天气预报制作插件/智能唱词制作软件/唱词转换软件/序列动画合成软件/手写动画软件/ PPT转换软件/资源交互软件/公告板制作工具。 （二）、具体要求： 1、系统具有超高清后期制作软件、资源交互软件、媒体文件检测转码软件、多路采集工具软件、唱词制作软件、公告版制作软件、手写动画软件、序列动画合成软件、PPT转换软件、数据库智能备份软件、天气预报制作插件、非编网管软件； 2、专业的网络管理工具软件；在网络工作模式下基于数据库后台管理，支持存储、栏目、用户的三级空间控制管理；支持多用户共用非编系统，可按不同用户角色分配非编权限；支持各系统间互联互通，统一用户认证；支持超级管理员用户，统一管控网络资源和日志查询。 3、支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑；广泛兼容专业、民用、网络、移动领域主流视音频格式，包括4K AVC-ULTRA、XAVC、PRORESS等最新媒体文件，及H.265编码的新媒体文件；支持实时上下变换处理，提供信箱、切边、变形、窗口等变换方式； 4、支持4K超高清节目制作，3840*2160或4096*2160超高分辨率的源码剪辑，4K超高标清字幕和特技制作，具备完备的从采集、剪辑、监看到输出的4K原生制作流程； 5、支持HDR编辑流程，支持不同摄像机厂商的HDR素材及标准PQ、HLG素材的编辑； 6、支持颜色空间管理，在采集和导入时可识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并自动转换处理；支持手动设置匹配的色域和伽马曲线； 7、支持对软件运行环境的色彩空间，回显窗及板卡、文件输出的色彩空间设置，支持多种色域，例如Rec.709、Rec.2020等；支持多种主流摄影机gamma曲线和HDR曲线，例如Slog3、LogC、Vlog、C-Log、HLG、PQ、线性等； 8、支持任意画幅尺寸的项目制作，方便实现手机竖屏、不规则大屏、异形幅面的节目制作； 9、单机工作模式，支持轻量型数据库管理，免安装、免维护、自动备份、自动数据库脚本升级； 10、嵌入式计算机资源窗可实现磁盘文件、介质文件无障碍内容浏览，直接上轨编辑；本地、网络、移动、外接设备的资源文件自由编辑；支持网络项目资源、公共区资源、本地项目资源的共享和交互，实现资源利用最大化；支持移动项目编辑，未制作完成的项目工程，项目归集后可用移动硬盘拷走制作，也可直接将项目工程建在移动硬盘上，方便随时带走；可随时创建本地项目工程，提供一键同步本地项目工程到网络项目的功能，以应对突发网络异常的安全生产，以及网络故障排除后的高效恢复； 11、嵌入的融媒体VMS资源池，可高效调用资源平台中记者回传、多方汇聚的媒体资源，迅速完成新闻节目的制作； 12、一键导入图像序列，可自动生成32bit带Alpha通道的高画质MOV文件； 批量导入PNG、PSD、TGA、BMP、JPG图片；清晰实用的素材标识，方便查看故事板引用标识、离线标识、项目路径标识；支持大图浏览功能，鼠标滑过素材图标可浏览内容；支持素材、故事板、项目的实体文件的归集操作；支持素材的场序设置；支持对离线素材的重新匹配和删除清理； 13、提供智能目录资源管理方式，按素材特性建立多级分类管理机制，快速查找所需素材； 14、提供高效介质文件编辑流程：自动识别P2、XDCAM、XDCAM EX、AVCHD等介质文件，自动视音频成组，跨卡素材自动合并导入；支持介质文件直接上轨编辑；支持故事板回写到P2、XDCAM、XDCAM EX（含SD FAT的回写）设备； 15、高度集成的素材导入窗，可高效导入各类媒体文件、故事板文件、CLP素材及序列图片； 16、支持DVD采集，可制式转换、选择字幕和选择配音语言；支持将不同序列的各个不同片段输出成各种格式；支持导入苹果非编的FCP XML工程文件； 17、通过智能场景检测，可自动切分素材的镜头片段；支持手动精选镜头，在素材库生成索引素材； 18、内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标； 19、一键恢复默认布局，用户可自设置界面布局；支持TAB键多空间的切换； 20、一站式多机位采编制作流程（需选配多路采集卡），最多同时采集4路SDI输入信号，采集切换的同时可监看PGC输出，采集结束自动生成多镜头故事板，可快速或精细调节切点位置、替换镜头，高效完成多机位节目制作； 21、多达16路多镜头切换编辑，多机位素材支持音频波形、时码、标记点等自动对齐方式，可快速调整切点位置、替换镜头，可添加镜头间转场；游机素材可按TC时码横向成组，解决多镜头编辑中碎片化游机素材的成组问题； 22、单键设计实现高效剪辑；波纹编辑，删除、移动素材可自动填补空隙；一键为素材添加淡入淡出；一键设置当前素材为静帧；一键素材替换，保持原有特技效果和时长不变；一键时间线填充，用于填充的素材可自动匹配轨道空隙；追加上轨，挑选的片段依次排布在时间线上，粗剪更高效；钢笔工具进行曲线关键点调节，可同时进行任意剪辑操作；支持多轨素材整体纵向、横向移动，节目修改调整更自由； 23、专为粗剪设计的“Z剪辑”，素材播放、剪辑、上轨一气呵成，高效应对体育类精彩镜头的回放；双向帧匹配，快速查找故事板指定镜头或检查故事板重复镜头；虚拟素材编辑，简化复杂故事板结构；故事板嵌套和引用，故事板视同一段素材自由编辑，快速实现多段节目的串编；故事板配音，可参考视频画面完成配音操作，生成的音频自动上轨； 24、素材调整窗集成音频波形，可配合波形更加精确地剪辑视频画面； 25、支持代理编辑模式，自带低码的文件编辑低码，不带低码的自动转换低码，最终高码输出； 26、对故事板操作步步备份，确保意外发生时可恢复工程文件最后一步操作； 27、故事板版本管理，用户可自定义备份编辑过程的重要状态，同时支持系统后台定时备份，需要时可随时调出已保存的编辑状态； 28、提供提词器功能，文本大小和滚动速度可调，方便故事板配音； 29、提供多种输出监看方式，除板卡输出上监外，支持全屏回显，还支持显卡辅屏输出监看，以满足不同用户的编辑监看需求； 30、提供静帧过渡的转场方式，接点处画面静帧处理，分别向前后补齐，从而实现一段素材内两镜头间的转场制作； 31、内嵌特技制作模块；支持故事板总FX轨，特技作用于全部轨道；支持故事板轨内FX轨，特技作用于当前轨道；支持独立KEY轨，可实现轨道图形键抠像；支持抠像特技；支持中心点跟踪特技；支持定点跟踪特技；支持无限手绘区域的动态马赛克； 32、具有先进的智能图像跟踪技术，可动态跟踪画面中的单点和多点，可自动提取运动对象的特征点，记录运动轨迹，跟踪效果更贴合、更逼真，可实现虚拟电视墙、文随人动、动态马赛克等效果； 33、便捷的手机视频编辑，自动识别手机视频和手机图片的重力感应，自动翻转呈现正常状态；一键添加手机视频特技，可自由截选输出区域； 34、内置三维字幕制作系统：支持故事板独立CG轨，字幕作用于全部轨道；35、字幕制作与非编时码轨实时双向联动，可精确制作图文字幕出现、消失的动画效果； 36、真三维场景的字幕创作，支持三维场景下三维物件、摄像机、灯光的关键帧制作；任意二维物件可转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持三维动态纹理、光影贴图； 37、字幕支持编辑窗无级缩放、平移；支持物件中心点的缩放、位移、旋转的编辑，实现自由灵活图文创作； 38、任意二维物件和文字均可转矢量图，实现任意轮廓塑造；大段文本可按边框自动软换行排版；起始位置标点符号自动缩进；TAB键对齐，解决多列（人名单）对齐问题； 39、字幕支持计时器、公告板、曲线文字、轨迹动画、曲线生长、布尔运算等物件模板的应用；内嵌的字幕资源库，提供丰富图元物件模板和标题字模板，用户可自行管理字幕资源库；支持可定义标题和正文的滚屏制作；支持输出FLC、MOV带通道文件；支持字幕的按步备份，异常退出可恢复字幕最后编辑状态； 40、字幕具备动画曲线创作能力，可通过贝塞尔曲线绘制任意运动轨迹，将图元物件附加到动画曲线上，快速完成动画制作；提供丰富滤镜特效，赋予字幕中图片和二维图元更强大的表现力；支持图片、动画文件的裁切、遮罩、纵深效果处理，支持添加滤镜；字幕支持调色板全屏吸色，图元物件配色更加得心应手； 41、支持SVG矢量图导入；支持PSD分层导入；支持3D模型的导入和编辑； 字幕快速修改工具，无需进入字幕制作系统即可快速修改文本内容； 42、智能语音免拍唱词制作，颠覆传统唱词制作流程，支持外来SRT文件拖入故事板轨道直接生成唱词字幕； 43、支持与编辑制式无关的视音频信号采集；支持播放故事板片段的同时采集外来信号，实现边播边采的主持人出镜的录制工作；支持两台非编工作站边采边编，对不完整素材进行及时编辑、输出、发布； 44、支持5.1环绕声定位，可指定任意音箱参与混音；支持轨道音频素材的GAIN整体增益调整，音频波形可实时变化，支持0.1dB精确调节；支持采样点级精度的音频调节，提供采样降噪、消除爆破音、声音拉伸、语音变速、10/20/31段EQ等效果；预置音效库，提供音效素材； 45、支持音频轨道的统一响度调节，实现节目音频输出的自动规格化处理； 支持一次批量输出多种格式的视音频文件，对输出文件可同步静帧、转场检测； 输出H.264或H.265格式4K文件时，支持GPU和核芯硬件加速； 46、4K格式兼容要求：支持XAVC、AVC-Intra 4K、 AVC-Intra 4K LT、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、ProRes 422、 ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、 DNxHR HQ、 DNxHR SQ、DPX、R3D、YUV/RGB 10bit无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑；47、可将DPX格式的图片序列合成为带通道4K分辨率的文件；支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes 422、 YUV/RGB 10bit无压缩4K超高清格式文件输出； 48、HDR编辑要求：可识别PQ、HLG、V-Log等不同HDR素材的色域和伽马曲线；可手动填写伽马曲线和颜色空间；运行色域可以在 BT.601、BT.709、BT.2020等色域之间切换；支持包括PQ、HLG、S-Log3、V-Log、C-Log、LogC等曲线类型；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；在4K HDR编辑时，软件回显窗可以BT.709方式进行回显；支持运行环境的自定义设置，包括渲染处理参数、回显、板卡、色域、曲线、输出等设置； 49、高清格式兼容要求：支持编辑Mpeg2 I/IBP格式的文件，支持100Mb/s、200Mb/s、300Mb/s码率Mpeg2 I帧文件的编辑；支持编辑H.264编码格式的文件；支持将信号采集和编辑DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式文件的编辑；支持将信号采集成XDCAM HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑XDCAM HD编码格式的文件；支持将信号采集成AVC-IntraHD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑AVC-IntraHD编码格式的文件；支持将信号采集成DVSD/HDV格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑DVSD/HDV编码格式的文件；支持将信号采集成Mpeg4封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑Mpeg4编码格式的文件；支持编辑AVCHD编码格式的文件；支持编辑XAVC编码格式的文件；支持将信号采集和编辑WMV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑MOV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑TS封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑无压缩 8-bit HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持生成32bit带Alpha通道的图片序列，可选择帧方式或场方式；支持编辑苹果ProRes 422编码的文件； 50、技审要求：整机支持对故事板上节目内黑场、蓝底、绿底、高标清彩条以及静帧的技术检测；支持对故事板上节目中的YUV指标是否超标，可以定义Y/U/V各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的RGB指标是否超标，可以定义R/G/B各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的YC指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、容错度以及YC元素的阈值；支持对故事板上节目中的亮度指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、亮度阈值；支持对故事板上节目中的雪花场进行检测，可以定义检测的时间帧数和误差阈值；支持对故事板上节目中的夹帧进行检测，可定义出现夹帧问题的时间阈值；支持对故事板上节目中的花屏进行检测，可定义花屏出现的时间阈值、误差和容错度；支持对故事板上节目中的立体声相位进行检测，可定义出现问题的时间阈值和相位差百分比；支持对故事板上节目中的静音，以及VU或峰值超标进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及DB阈值；支持对故事板上节目中的电平偏移进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及偏离百分比；支持对故事板上节目中的响度进行检测，可定义响度检测的短时时间、短时响度以及平均响度；支持对故事板上节目中的削波进行检测，可定义削波出现的时间阈值以及被削百分比； 51、手写动画软件要求：支持记录手绘过程并生成动画文件；支持快速手绘和精细手绘两种方式；支持生成FLC动画文件； 52、智能唱词制作软件要求：支持智能语音识别功和自动断句功能；也可手扒唱词；支持单行和双行唱词制作；支持导出SRT或带时码的TXT文件； 53、转码软件要求：持4K、高标清格式文件的批量转换；支持P2/EX/XDCAM/ AVCHD文件批量转换；支持多任务、多线程并行；支持自定义任务模板和任务监控； 54、公告版制作软件要求：支持对整段文字按边框大小自动折行和分屏；支持对首行标点符号进行缩进处理；可为每屏字幕制作入、出、停留动画特技；支持输出CG、FLC动画或带通道的MOV、AVI文件。 | 2套 |
| 56 | 非编工作站 | 主要技术指标： （一）、系统要求： 1、配置要求：Intel 酷睿 i9 10900K/ROG STRIX Z490-A/QUADRO P1000/32G内存/256G SSD/6TB数据硬盘/DVD刻录/显示器：≥32寸4K。 2、标配超高清非编软件套装，包括：融媒非编软件/三维图文动画制作软件/非编网络管理软件/媒体文件检测转码软件/天气预报制作插件/智能唱词制作软件/唱词转换软件/序列动画合成软件/手写动画软件/ PPT转换软件/资源交互软件/公告板制作工具。 （二）、具体要求： 1、系统具有超高清后期制作软件、资源交互软件、媒体文件检测转码软件、多路采集工具软件、唱词制作软件、公告版制作软件、手写动画软件、序列动画合成软件、PPT转换软件、数据库智能备份软件、天气预报制作插件、非编网管软件。 2、专业的网络管理工具软件；在网络工作模式下基于数据库后台管理，支持存储、栏目、用户的三级空间控制管理；支持多用户共用非编系统，可按不同用户角色分配非编权限；支持各系统间互联互通，统一用户认证；支持超级管理员用户，统一管控网络资源和日志查询。 3、支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑；广泛兼容专业、民用、网络、移动领域主流视音频格式，包括4K AVC-ULTRA、XAVC、PRORESS等最新媒体文件，及H.265编码的新媒体文件；支持实时上下变换处理，提供信箱、切边、变形、窗口等变换方式； 4、支持4K超高清节目制作，3840*2160或4096*2160超高分辨率的源码剪辑，4K超高标清字幕和特技制作，具备完备的从采集、剪辑、监看到输出的4K原生制作流程； 5、支持HDR编辑流程，支持不同摄像机厂商的HDR素材及标准PQ、HLG素材的编辑； 6、支持颜色空间管理，在采集和导入时可识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并自动转换处理；支持手动设置匹配的色域和伽马曲线； 7、支持对软件运行环境的色彩空间，回显窗及板卡、文件输出的色彩空间设置，支持多种色域，例如Rec.709、Rec.2020等；支持多种主流摄影机gamma曲线和HDR曲线，例如Slog3、LogC、Vlog、C-Log、HLG、PQ、线性等； 8、支持任意画幅尺寸的项目制作，方便实现手机竖屏、不规则大屏、异形幅面的节目制作； 9、单机工作模式，支持轻量型数据库管理，免安装、免维护、自动备份、自动数据库脚本升级； 10、嵌入式计算机资源窗可实现磁盘文件、介质文件无障碍内容浏览，直接上轨编辑；本地、网络、移动、外接设备的资源文件自由编辑；支持网络项目资源、公共区资源、本地项目资源的共享和交互，实现资源利用最大化；支持移动项目编辑，未制作完成的项目工程，项目归集后可用移动硬盘拷走制作，也可直接将项目工程建在移动硬盘上，方便随时带走；可随时创建本地项目工程，提供一键同步本地项目工程到网络项目的功能，以应对突发网络异常的安全生产，以及网络故障排除后的高效恢复； 11、嵌入的融媒体VMS资源池，可高效调用资源平台中记者回传、多方汇聚的媒体资源，迅速完成新闻节目的制作； 12、一键导入图像序列，可自动生成32bit带Alpha通道的高画质MOV文件； 批量导入PNG、PSD、TGA、BMP、JPG图片；清晰实用的素材标识，方便查看故事板引用标识、离线标识、项目路径标识；支持大图浏览功能，鼠标滑过素材图标可浏览内容；支持素材、故事板、项目的实体文件的归集操作；支持素材的场序设置；支持对离线素材的重新匹配和删除清理； 13、提供智能目录资源管理方式，按素材特性建立多级分类管理机制，快速查找所需素材； 14、提供高效介质文件编辑流程：自动识别P2、XDCAM、XDCAM EX、AVCHD等介质文件，自动视音频成组，跨卡素材自动合并导入；支持介质文件直接上轨编辑；支持故事板回写到P2、XDCAM、XDCAM EX（含SD FAT的回写）设备； 15、高度集成的素材导入窗，可高效导入各类媒体文件、故事板文件、CLP素材及序列图片； 16、支持DVD采集，可制式转换、选择字幕和选择配音语言；支持将不同序列的各个不同片段输出成各种格式；支持导入苹果非编的FCP XML工程文件； 17、通过智能场景检测，可自动切分素材的镜头片段；支持手动精选镜头，在素材库生成索引素材； 18、内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标； 19、一键恢复默认布局，用户可自设置界面布局；支持TAB键多空间的切换； 20、一站式多机位采编制作流程（需选配多路采集卡），最多同时采集4路SDI输入信号，采集切换的同时可监看PGC输出，采集结束自动生成多镜头故事板，可快速或精细调节切点位置、替换镜头，高效完成多机位节目制作； 21、多达16路多镜头切换编辑，多机位素材支持音频波形、时码、标记点等自动对齐方式，可快速调整切点位置、替换镜头，可添加镜头间转场；游机素材可按TC时码横向成组，解决多镜头编辑中碎片化游机素材的成组问题； 22、单键设计实现高效剪辑；波纹编辑，删除、移动素材可自动填补空隙；一键为素材添加淡入淡出；一键设置当前素材为静帧；一键素材替换，保持原有特技效果和时长不变；一键时间线填充，用于填充的素材可自动匹配轨道空隙；追加上轨，挑选的片段依次排布在时间线上，粗剪更高效；钢笔工具进行曲线关键点调节，可同时进行任意剪辑操作；支持多轨素材整体纵向、横向移动，节目修改调整更自由； 23、专为粗剪设计的“Z剪辑”，素材播放、剪辑、上轨一气呵成，高效应对体育类精彩镜头的回放；双向帧匹配，快速查找故事板指定镜头或检查故事板重复镜头；虚拟素材编辑，简化复杂故事板结构；故事板嵌套和引用，故事板视同一段素材自由编辑，快速实现多段节目的串编；故事板配音，可参考视频画面完成配音操作，生成的音频自动上轨； 24、素材调整窗集成音频波形，可配合波形更加精确地剪辑视频画面； 25、支持代理编辑模式，自带低码的文件编辑低码，不带低码的自动转换低码，最终高码输出； 26、对故事板操作步步备份，确保意外发生时可恢复工程文件最后一步操作； 27、故事板版本管理，用户可自定义备份编辑过程的重要状态，同时支持系统后台定时备份，需要时可随时调出已保存的编辑状态； 28、提供提词器功能，文本大小和滚动速度可调，方便故事板配音； 29、提供多种输出监看方式，除板卡输出上监外，支持全屏回显，还支持显卡辅屏输出监看，以满足不同用户的编辑监看需求； 30、提供静帧过渡的转场方式，接点处画面静帧处理，分别向前后补齐，从而实现一段素材内两镜头间的转场制作； 31、内嵌特技制作模块；支持故事板总FX轨，特技作用于全部轨道；支持故事板轨内FX轨，特技作用于当前轨道；支持独立KEY轨，可实现轨道图形键抠像；支持抠像特技；支持中心点跟踪特技；支持定点跟踪特技；支持无限手绘区域的动态马赛克； 32、具有先进的智能图像跟踪技术，可动态跟踪画面中的单点和多点，可自动提取运动对象的特征点，记录运动轨迹，跟踪效果更贴合、更逼真，可实现虚拟电视墙、文随人动、动态马赛克等效果； 33、便捷的手机视频编辑，自动识别手机视频和手机图片的重力感应，自动翻转呈现正常状态；一键添加手机视频特技，可自由截选输出区域； 34、内置三维字幕制作系统：支持故事板独立CG轨，字幕作用于全部轨道；35、字幕制作与非编时码轨实时双向联动，可精确制作图文字幕出现、消失的动画效果； 36、真三维场景的字幕创作，支持三维场景下三维物件、摄像机、灯光的关键帧制作；任意二维物件可转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持三维动态纹理、光影贴图； 37、字幕支持编辑窗无级缩放、平移；支持物件中心点的缩放、位移、旋转的编辑，实现自由灵活图文创作； 38、任意二维物件和文字均可转矢量图，实现任意轮廓塑造；大段文本可按边框自动软换行排版；起始位置标点符号自动缩进；TAB键对齐，解决多列（人名单）对齐问题； 39、字幕支持计时器、公告板、曲线文字、轨迹动画、曲线生长、布尔运算等物件模板的应用；内嵌的字幕资源库，提供丰富图元物件模板和标题字模板，用户可自行管理字幕资源库；支持可定义标题和正文的滚屏制作；支持输出FLC、MOV带通道文件；支持字幕的按步备份，异常退出可恢复字幕最后编辑状态； 40、字幕具备动画曲线创作能力，可通过贝塞尔曲线绘制任意运动轨迹，将图元物件附加到动画曲线上，快速完成动画制作；提供丰富滤镜特效，赋予字幕中图片和二维图元更强大的表现力；支持图片、动画文件的裁切、遮罩、纵深效果处理，支持添加滤镜；字幕支持调色板全屏吸色，图元物件配色更加得心应手； 41、支持SVG矢量图导入；支持PSD分层导入；支持3D模型的导入和编辑； 字幕快速修改工具，无需进入字幕制作系统即可快速修改文本内容； 42、智能语音免拍唱词制作，颠覆传统唱词制作流程，支持外来SRT文件拖入故事板轨道直接生成唱词字幕； 43、支持与编辑制式无关的视音频信号采集；支持播放故事板片段的同时采集外来信号，实现边播边采的主持人出镜的录制工作；支持两台非编工作站边采边编，对不完整素材进行及时编辑、输出、发布； 44、支持5.1环绕声定位，可指定任意音箱参与混音；支持轨道音频素材的GAIN整体增益调整，音频波形可实时变化，支持0.1dB精确调节；支持采样点级精度的音频调节，提供采样降噪、消除爆破音、声音拉伸、语音变速、10/20/31段EQ等效果；预置音效库，提供音效素材； 45、支持音频轨道的统一响度调节，实现节目音频输出的自动规格化处理； 支持一次批量输出多种格式的视音频文件，对输出文件可同步静帧、转场检测； 输出H.264或H.265格式4K文件时，支持GPU和核芯硬件加速； 46、4K格式兼容要求：支持XAVC、AVC-Intra 4K、 AVC-Intra 4K LT、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、ProRes 422、 ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、 DNxHR HQ、 DNxHR SQ、DPX、R3D、YUV/RGB 10bit无压缩等4K超高清格式文件的导入和编辑；47、可将DPX格式的图片序列合成为带通道4K分辨率的文件；支持XAVC、AVC、HEVC、ProRes 422、 YUV/RGB 10bit无压缩4K超高清格式文件输出； 48、HDR编辑要求：可识别PQ、HLG、V-Log等不同HDR素材的色域和伽马曲线；可手动填写伽马曲线和颜色空间；运行色域可以在 BT.601、BT.709、BT.2020等色域之间切换；支持包括PQ、HLG、S-Log3、V-Log、C-Log、LogC等曲线类型；支持输出为PQ、HLG和S-Log3等HDR曲线类型的文件；在4K HDR编辑时，软件回显窗可以BT.709方式进行回显；支持运行环境的自定义设置，包括渲染处理参数、回显、板卡、色域、曲线、输出等设置； 49、高清格式兼容要求：支持编辑Mpeg2 I/IBP格式的文件，支持100Mb/s、200Mb/s、300Mb/s码率Mpeg2 I帧文件的编辑；支持编辑H.264编码格式的文件；支持将信号采集和编辑DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持DVCPro(DV25/DV50)/DVCPro HD(DVHD)格式文件的编辑；支持将信号采集成XDCAM HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑XDCAM HD编码格式的文件；支持将信号采集成AVC-IntraHD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑AVC-IntraHD编码格式的文件；支持将信号采集成DVSD/HDV格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑DVSD/HDV编码格式的文件；支持将信号采集成Mpeg4封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持编辑Mpeg4编码格式的文件；支持编辑AVCHD编码格式的文件；支持编辑XAVC编码格式的文件；支持将信号采集和编辑WMV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑MOV封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑TS封装的文件，也可打包输出该格式的文件；支持将信号采集和编辑无压缩 8-bit HD格式的文件，也可打包输出该格式的文件；支持生成32bit带Alpha通道的图片序列，可选择帧方式或场方式；支持编辑苹果ProRes 422编码的文件； 50、技审要求：整机支持对故事板上节目内黑场、蓝底、绿底、高标清彩条以及静帧的技术检测；支持对故事板上节目中的YUV指标是否超标，可以定义Y/U/V各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的RGB指标是否超标，可以定义R/G/B各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的YC指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、容错度以及YC元素的阈值；支持对故事板上节目中的亮度指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、亮度阈值；支持对故事板上节目中的雪花场进行检测，可以定义检测的时间帧数和误差阈值；支持对故事板上节目中的夹帧进行检测，可定义出现夹帧问题的时间阈值；支持对故事板上节目中的花屏进行检测，可定义花屏出现的时间阈值、误差和容错度；支持对故事板上节目中的立体声相位进行检测，可定义出现问题的时间阈值和相位差百分比；支持对故事板上节目中的静音，以及VU或峰值超标进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及DB阈值；支持对故事板上节目中的电平偏移进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及偏离百分比；支持对故事板上节目中的响度进行检测，可定义响度检测的短时时间、短时响度以及平均响度；支持对故事板上节目中的削波进行检测，可定义削波出现的时间阈值以及被削百分比； 51、手写动画软件要求：支持记录手绘过程并生成动画文件；支持快速手绘和精细手绘两种方式；支持生成FLC动画文件； 52、智能唱词制作软件要求：支持智能语音识别功和自动断句功能；也可手扒唱词；支持单行和双行唱词制作；支持导出SRT或带时码的TXT文件； 53、转码软件要求：持4K、高标清格式文件的批量转换；支持P2/EX/XDCAM/ AVCHD文件批量转换；支持多任务、多线程并行；支持自定义任务模板和任务监控； 54、公告版制作软件要求：支持对整段文字按边框大小自动折行和分屏；支持对首行标点符号进行缩进处理；可为每屏字幕制作入、出、停留动画特技；支持输出CG、FLC动画或带通道的MOV、AVI文件。 | 5套 |
| 57 | 监视器 | 主要技术指标： 1、≥21.5英寸液晶面板，≥1920×1080分辨率。 2、2K/3G/HD/SD-SDI(2路)、HDMI监看。 3、Y/Pb/Pr、VGA、复合视频监看。 4、≥16路音频解嵌音柱显示及音频异常报警。 5、可选择任意≥2路音频解嵌输出。 6、波形图Y/Cb/Cr/R/G/B及选单行显示。 7、矢量图、R/G/B/Y直方图显示。 8、红蓝双色辅助聚焦。 9、AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时。 10、UMD动态源名及软TALLY显示（TSL）。 11、辅助线：4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1。 12、伪彩色、R/G/B/Mono单色、斑马纹、自发生彩条。 13、可选装V字型、安顿型电池扣板。 14、支持USB固件升级。 | 1套 |
| 58 | 云海媒资系统 | 主要技术指标： 一、系统要求： 1、全媒体资产管理系统（20客户端授权） 2、该系统基于BS架构，灵活实现视音频、数字化文档、图片等全媒体资产统一汇聚有序的管理；实现资源的管理和交换、智能检索与再利用使媒资库的资源发挥较大的价值。内容来源广泛支持网页端和客户端等方式进行上传。支持编目模板和编目字段自定义、支持传统的四级编目、智能编目。 2、高效的搜索引擎，提供多种检索方式。丰富的内容管理，支持Windows、MAC系统同时使用，支持密级的管理、支持数据的三级备份、图片资源管理丰富、下载导出到不同的终端系统、任务管理、系统设置、白名单管理、支持自定义系统平台登录页、系统logo以及Footer版权信息均可更换；存储空间可灵活无限扩展等特点。标配20个用户在线访问Web客户端。 3、硬件配置： 标准3U存储服务器：Xeon 4208 处理器/16G内存/500G双系统硬盘，RAID1/冗余电源/6个GE千兆以太网口（RJ-45）/DVD-RW/USB键鼠/16盘位/配置16块 2TB企业级硬盘/LSI SAS RAID卡/RAID 6，物理容量32T，逻辑容量24T。 4、【标配：融合媒体资源管理系统软件V1.0】包括：媒资授权服务软件、媒资门户服务软件、媒资编目软件、媒资转码服务软件、媒资客户端工具、媒资数据库服务软件、统一用户登入软件。 二、具体技术如下： （一）系统与数据安全 1、提供存储路径配置功能，支持网络路径，支持自由扩展存储空间； 2、“在线、 近线、 离线”三级存储，保障安全三级容错：系统运行过程中，任意一级错误均有相应的容错机制，保证数据完整性，任务的连续性和可靠性； 3、支持磁带复制和数据多副本管理； 4、已归档后的资源可以把冷数据（长时间不可用）进行删除在线文件，释放在线存储空间； 5、 采用定时自动和人工干预相结合的方式，完成数据库的定时自动备份和还原； 6、 编目的元数据信息有双重的备份机制； 7、提供用户操作日志记录，包括添加、上传、编目、下载、删除、设置密级等时刻记录系统使用情况； 8、严谨的权限管理机制，适应多种业务需求； 9、用户可自行设置资源访问密级，保护您的数据隐私； 10、重要数据保护存储模式：允许数据在系统中建立相应的镜像备份，使系统数据更加可靠； （二）、全媒体资源入库： 1、支持入库设置白名单格式,未设置的格式则不允许入库。 2、支持P2 、EX、SXS卡导入； 3、支持广播级媒体资源的导入、转码、在线预览、下载导出； 4、支持Web网页端上传或选中windows系统中多个资源拖拽到内容管理区完成上传； 5、支持客户端批量上传大文件以及断点续传，该客户端无需映射网络路径即可实现上传； 6、支持文件夹上传，同时会保留原有的文件夹目录结构； 7、支持上洋非编以及三方非编工作站资源提交到媒资系统； 8、支持上载软件将裁剪后的资源自动入库至媒资系统； 9、入库审核可灵活设置，审核通过入库，审核不通过则把资源删除不占用存储空间； 10、支持多格式素材批量上传，智能转码和在线观看预览； （三）、转码系统： 1、支持单机、集群多种应用模式、按需灵活部署、满足不同应用场景需要； 2、提供视频、文档、图片等不同类型的资源进行转码； （四）、多元化资源管理方式 1、BS架构系统，仅使用浏览器即可包揽全部业务，内外网均能访问，可远程办公； 2、支持多维管理模式：目录管理、密级管理、权限管理； 3、支持资源关联，可以把不同类型、不同目录的多个资源关联起来，只要 4、检索到关联关系中的任一文件，就可以看到与之相关的其他所有资料。 5、支持目录管理：支持将某素材目录共享给用户或用户组，实现素材访问权限的灵活配置； 6、支持密级管理：预设“公开-保密-机密-绝密-私密”，控制资料公开度，资料设置密级越高，表示资产的密级越高，需要具备更高权限用户才可以访问。 7、与其对应用户也设置可浏览素材级别，具备高级别浏览权限的用户可以浏览低级别的素材。 8、支持回收站管理功能，提供回收站特定人员权限控制，可对回收站资源进行还原和彻底删除；同时针对回收站的资源有设置周期策略，到了设定的时间后回收站的资源会自动删除； 9、支持缩略图、详细信息列表两种素材展示形式； 10、支持资源分享功能，分享时可以设置分享时间、指定被分享人的操作权限等信息； 11、 灵活的资源复制功能 12、图片资源可获取Exif信息（记录数码照片的属性信息和拍摄数据）； 13、提供图片资源可以预览原图大小； 14、同时可以为图片添加水印，水印位置和水印内容均可以自定义； 15、媒资库的图片资源可以进行图片编辑、达到美化图片的效果； 16、支持同一目录下的图片可以实现快速编目功能； 17、支持文档预览时可旋转，在预览页面可直接打印下载文档，支持文档放大以及适合页面大小调整等； 18、支持可以给资源设置生命周期，归档后的资源到了设置的周期后会进行自动删除，释放在线存储空间； 19、支持公告或通知消息的推送，便于使用人员了解系统的运营等情况； 20、支持多种不同任务类型的查看，包括：入库、下载、归档、审核任务等； 支持可自定义登录系统平台的名称和登录界面、系统logo以及Footer版权信息； 20、提供资源门户，可根据用户行为，向用户推荐可能感兴趣的资源以及近期热门的资源。支持门户搜索，以目录、类型、关键词等条件可组合查询，并能根据时间、标题、文件类型进行排序。 （五）、多样化的编目方式 1、支持编目机制自定义，支持编目模板和编目字段自定义； 2、编目遵循国家编目标准，能根据用户需要灵活增加、修改、删除字段属性； 3、编目界面可根据用户的要求由管理员自行调整修改； 4、 提供简化版编目，对于编目精度要求不高的用户，推荐使用该方式； 5、支持BS网页端批量编目功能，提高同类资源的编目效率； 6、支持上传预编目功能； 7、编目页支持自动和手工两种方式抽取关键帧，同时可将关键帧设置为肖像功能； 8、支持关键帧可输入描述信息，针对关键帧描述可检索出该资源。 9、支持标准的“节目、片段、场景、镜头”四级编目，并支持基于以上视频段的检索、浏览、下载的全流程应用； 10、 支持智能编目，实现语音识别把语音转为对应的文本内容，将文本内容自动保存到媒资库，并通过自动化的标引，提供语音文本内容的检索。 对于标准普通话识别准确率可达96%以上。 11、支持智能编目，实现人脸识别通过自定义维护的人脸库与视频中的人物进行比对识别出来，识别出的人物可以辅助编目人员高效编目，同时如果资源含敏感人物那么在资源出库时会给出警告提示。 （六）、资源轻松再利用 1、支持全文检索、分类检索、拼音检索功能； 2、支持非视频文件，实现文本内容的检索； 3、支持基于位置的检索，分组目录导航有一个路径索引，可在指定范围内搜索； 4、智能检索，支持以人像搜视频的功能；； 5、智能检索，支持语音内容的检索；； 6、支持多条件组合查询； 7、支持检索热词提示功能； 8、支持多种类型的资源可以在线方便的查看预览资源内容； 9、 支持与同构非编一键提交的交互方式； 10、支持下载到本地、下载到指定路径、下载到非编系统、提交到播出； 11、下载审核可灵活设置，保证资源出库时的高安全性； 12、支持片段下载，可以在整段素材中选择需要的其中一部分片段进行下载利用； 13、支持客户端工具实现一键式下载资源； 14、支持资源下载给第三方系统使用，同时可下载编目元数据信息； 15、支持同源拷贝和转码提交下载； 16、支持下载时可以选择不同的文件类型进行下载； 17、支持将资源发布至新媒体端； 18、支持有水印的图片资源在正常下载时，需要自动去掉水印。 | 1套 |
| 59 | 安装调试 | 主要技术指标： 安装调试、工程线材及原有非编组网工程 | 1项 |
| 60 | 融媒体应用服务器 | 主要技术指标： 1、2U机架式服务器、 2、2个六核CPU处理器/16GB DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/PERC H330 RAID卡(支持RAID0/1/5)/2块 300GB 2.5寸 10KRPM SAS硬盘/2个495W 热插拔冗余交流电源/键鼠/导轨 | 3套 |
| 61 | 千兆三层交换机 | 主要技术指标： 千兆以太网交换机，支持≥48个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口 | 1台 |
| 62 | 融媒体防火墙 | 主要技术指标： 1、硬件指标:网络接口≥6*1000M电口；管理串口 1个；2个USB接口；标准1U机架式融媒体下一代应用防火墙系统；功耗<=100W。 2、系统性能指标：三层防火墙吞吐量≥6Gbps；七层防火墙吞吐量≥800Mbps；并发会话数量≥150万；防火墙策略数≥15000； 3、功能参数:采用DPI的识别方式使得应用层协议可视化可控，可以根据应用的行为和特征实现对应用进行识别和控制，摆脱了传统设备只能通过IP地址或者五元组控制的粗粒度。可以识别700多种应用，识别上千种网络行为动作，还可以与多种认证系统（AD、LDAP、Radius等）无缝对接。自动识别出网络当中IP地址、MAC地址、用户身份对应的用户信息，并建立有组织的用户分组结构。可以识别和控制丰富的内网应用，如迅雷P2P、RDP、Lotus Notes、RTX、Citrix、Oracle EBS、金蝶EAS、用友NC、U8、SAP、LDAP等，针对用户应用系统更新服务的诉求，可以精细识别Microsoft SHAREPOINT、奇虎360、Symantec、 Sogou、Kaspersky、金山毒霸、江民杀毒等软件更新，保障在安全管控严格的环境下，系统软件更新服务畅通无阻。过应用的协议识别制定的二到七层的应用访问控制策略，可以为用户提供更加精细和直观化控制界面，在一个界面下完成多套设备的运维工作。 4、防火墙功能：支持基于状态检测的防火墙，保障网关设备安全和保护组织内网安全；支持多对一的PAT转换、一对一的地址转换、端口映像等多种 NAT转换策略；支持自定义安全区将不同接口加入不同安全区，安全区之间的访问通过防火墙规则控制，通过安全区更有效的对内部网络提供安全保证，如服务器的保护；支持PPTP、IPSEC、L2TP VPN功能。 5、支持识别各种DNS服务器漏洞，防止攻击者通过DNS服务器漏洞攻击用户；支持识别各种邮件服务器漏洞，如Sendmail、Foxmail、MS Exchange等，防止攻击者通过邮件服务器漏洞攻击用户。蠕虫程序是一种可以自我复制的恶意程序，可以通过网络进行传播，消耗网络和系统资源。 6、支持Web网站隐藏，HTTP响应报文头出错页面过滤，web响应报文头可自定义；支持FTP服务应用信息隐藏包括：服务器信息、软件版本信息等；支持OWASP定义10大web安全威胁，保护服务器免受基于Web应用的攻击，如SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、支持根据网站登录路径保护口令暴力破解；支持web站点扫描、web站点结构扫描、漏洞扫描等扫描防护。 7、防病毒功能：基于流引擎查毒技术，支持对HTTP、FTP、SMTP和POP3协议流量查杀；能实时对gzip，zip，rar等压缩文件进行病毒查杀；云端特征库收录亿级病毒文件样本，检测到病毒后支持日志记录、阻断连接；内置强大的病毒、木马、间谍软件等恶意程序特征库，并持续更新病毒库检测。 | 1套 |
| 63 | 安全摆渡网关 | 主要技术指标： 1、硬件指标:千兆电口≥4个；管理串口 1个；2个USB接口；标准2U机架式；功耗<=100W。 2、性能参数：数据传输速率≥200Mbps，并发连接数≥30万； 固态硬盘容量≥128G。 3、对传输内容进行分析和过滤, 支持视频、音频、图片等格式文件，如mxf、mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png、S48等。 4、支持文件智能学习功能，支持文件深度检测与特征库比对，文件格式不符合的将不能通过；支持自定义文件格式过滤，对于不在白名单的文件格式，可通过文件的智能学习添加到白名单。 5 、支持对摆渡文件MD5完整性校验功能，只有通过MD5检测验证后的文件才能正常传输到目的端，保证传输文件的完整性。 ▲6、支持支持日志记录查询功能，能够记录人员通过文件共享（SAMBA、CIFS磁盘映射）、FTP、HTTP、摆渡管理操作的详细记录，同时能够查询到每个文件的传输时间。（提供产品截图并加盖公章） 7、保障内网网络拓扑结构的隐蔽性，发送端只需知道摆渡服务器IP地址信息，文件传输到目的端的方式都由摆渡服务器摆渡功能实现。 8、用户权限管理：支持多用户接入并可对不同用户访问进行权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作。 | 1套 |
| 64 | 日志审计系统 | 主要技术指标： 1、基本配置：多核处理器、网络接口≥4*1000M电口、审计设备数量IP数≥50个、存储≥1T，内存≥16G。支持Console口管理。 2、支持主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。 3、支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持日志转发；支持支持Syslog、SNMP Trap、DBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。 4、支持采集网络流量，解析协议不少于ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、POP、SMTP。 5、系统内置不少于50种常见安全事件关联分析规则，提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则。 6、支持自动生成主机访问关系图谱。关系图谱支持无限级延伸，支持点击业务主机节点自动绘制访问关系；支持最短业务主机关系路径分析并展示，支持关系图谱搜索、过滤，支持自定义关系节点颜色、大小、路径权重。 7、支持采集网络流量，解析协议不少于ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、POP、SMTP、达梦等。 8、支持对元数据进行重加工或扩展加工，通过正则匹配、OID映射等配置文件编写，上传至现有日志审计平台，直接实现数据的扩展兼容。 9、提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则，关联内容支持不少于资产、源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件级别、原始日志、关键词等信息。 | 1套 |
| 65 | IT运维堡垒机系统 | 主要技术指标： 1、基本配置：网络接口≥6*1000M电口、设备管理授权IP数≥20个、存储≥500，内存≥8G。支持Console口管理。 2、IT运维堡垒机系统是针对管理“IT管理员”的设备，可对企业IT运维人员在运维操作过程中进行统一身份认证、统一授权、统一审计、统一监控，消除了传统运维过程中的盲区，实现了运维简单化、操作可控化、过程可视化，它通过B/S方式对主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库、应用等实施统一认证、授权、审计、分析；具有与身份认证系统无缝结合的接口,支持用户密码、手机短信、动态令牌、USBKEY口令等双因子认证。实现对操作过程的全程监控与审计录像回放，以及对违规操作行为的实时阻断。支持对多种远程维护方式，如字符终端方式(SSH、Telnet)、图形方式（RDP）、文件传输（FTP、SFTP）协议, 应用发布系统支持BS/CS等应用的单点登录及审计，支持黑名单、白名单功能。 3、支持IT运维用户静态密码和手机动态口令，手机短信、证书Key等认证方式访问，支持本地认证、Radius、LADP、AD域和POP3认证方式；支持密码强度、密码有效期、密码尝试死锁、用户激活等安全管理功能； 提供细粒度的访问控制策略，通过控制访问时间、允许访问的IP段和证书来制定详细的访问策略，对IT运维用户、登录地址、运维协议、目标主机及账户、运维会话时长、运维时间段进行组合授权。 | 1套 |
| 66 | 上网行为管理 | 主要技术指标： 1、设备配置：标准1U机架式流控/上网行为管理安全网关，基本配置包括6个1000M以太网接口，1个管理口，存储500G。最大吞吐量1.2Gbps、最大并发会话数600,000个，最大安全策略数5120条。 2、主要功能包括多线路负载均衡、上网行为管理、流量监控、带宽管理、应用识别控制、访问控制、丰富URL数据库、搜索/网页/邮件/关键字/IM聊天审计过滤、P2P/HTTP/多线程/流媒体/WEB视频/网络游戏控制、多用户认证接入、黑白名单管理、统计分析报表等功能。 3、支持10多种用户身份识别认证接入，包括本地数据库认证、AD域认证、RADIUS 认证、LDAP 认证、POP3 认证 。 4、高达2000万条全球规模最大的中文URL数据库，提供强大的URL过滤、全面的URL记录和URL排名。 5、监控审计功能对内网进行全面细致的网络行为监控记录和审计过滤，对网络敏感或非法内容进行屏蔽，对网络行为进行记录与全面监控。 6、支持数据流的DPI+DFI深度行为识别检测，支持高达1000多种应用流量协议识别，包括HTTP、FTP、P2P 下载、IM、网络游戏、网络电话、WEB在线、流媒体、多线程下载、股票软件、网上银行等。 7、支持精细网络带宽管理，可根据主机( IP、IP 组、用户组)、服务(服务组)、时间、URL、文件类型、应用协议等参数，以及各个参数间的灵活组合来实现带宽的预留、保障和限制。对内网单个主机进行会话和带宽控制的同时，可对单个主机的多个特定应用带宽进行控制。 8、支持多种应用协议NAT 穿越和多对一的源地址转换、一对一的双向地址转换以及端口映射等三种类型NAT。 9、支持 IPSec VPN、PPTP VPN 功能。 10、提供全面的 DOS/DDOS 防护机制，支持 SYN Cookie，SYN 代理服务。防御各种网络攻击如IP畸形包攻击、IP假冒、TCP劫持入侵、SYN flood、Smurf、Ping of Death、Teardr op、Land、Ping flood、UDP Flood 等。 11、提供全网流量统计信息，主要包括用户/IP统计、用户组统计、服务/服务组统计、线路统计等，并可进一步查看 IP地址、地址组和网络服务之间的关联。 12、检查完整的会话日志，管理者可以跟踪网络中的任何操作。会话记录包括：源 IP、目的 IP、协议和端口、是否进行 NAT 转换(可显示转换后的 IP 和端口)、七层应用名称、会话产生的时间和会话持续时间。 13、部署方式支持路由，网桥，旁路三种模式。 | 1套 |
| 67 | 杀毒软件 | 主要技术指标： 1、控制管理平台对网络内的服务器、客户机进行远程策略设置、病毒查杀、远程安装等各种管理操作； 2、实现跨地区、跨平台的网络防毒系统实施统一管理和监控。 3、对已安装防病毒系统客户端的计算机进行杀毒、查毒、设置、升级、卸载工作。通过管理员权限设置保护密码，对客户端的卸载、修改、退出、关闭监控、控制网站设置进行密码管理，增强客户端的防病毒能力。 4、管理控制台具有病毒日志查询与统计，可以随时对网络中病毒发生的情况进行查询统计。 5、集中地实现所有节点上防毒软件的监控、配置、查询等管理工作。 6、具有资产管理配置功能，病毒库具有在线和离线升级等方式，离线升级方式操作简单易用。 7、客户端的功能主要是对安装客户端的计算机进行保护与实时监控，防止计算机被病毒攻击，在发现病毒后向控制中心报告。支持内存监控、网页监控、引导区扫描、注册表监控、可有效防止计算机被病毒感染。具有实时检测和清除来自各种途径的各类恶意代码能力。客户端采用安全指纹技术提高病毒查杀速度。具有移动设备接入密码验证、漏洞扫描、系统补丁修复功能，并可以由用户自定义安装补丁，软件木马查杀，病毒查杀，恶意软件查杀。100个终端。 | 1套 |
| 68 | 拼接大屏 | 主要技术指标： 1、尺寸：55寸； 双边拼缝：3.5 mm 2、分辨率：1920 x1080 3、屏幕亮度：500cd/m2 4、丰富的接口：支持DVI、HDMI、VGA等 内置Z362高清图像拼接处理器，5、独特的嵌入式结构设计，支持365天24小时不间断工作，具有信号加强功能，色彩无偏差，温控风扇低音降噪。 | 15台 |
| 69 | 拼接柜 | 主要技术指标： 根据客户所选拼接屏尺寸订制而成，采用优质型材，高度800mm，厚度400－450mm，默认三面（前，左，右）封边，后面不封；安装前须与客户确认防静电地板及厚度与高度。 | 1套 |
| 70 | 大屏拼接器 | 主要技术指标： 17路HDMI 信号输入，4路SDI信号输入，21 路 HDMI 信号输出，可全屏显示，多屏显示，任意拼接 | 1套 |
| 71 | 控制系统 | 主要技术指标： 配套拼接大屏使用 | 1套 |
| 72 | LED屏 | 主要技术指标： LED屏，走字LED屏； | 1套 |
| 73 | 系统投屏器 | 主要技术指标： MAC 、Android系统及windows系统投屏器 配置转换器 | 1套 |
| 74 | 一拖四台式无线会议话筒 | 主要技术指标： 一、接收机 1、载波频率：550-980MHz(可调） 2、消耗功率：约13W 3、S/N信噪比：≥95dB 4、T.H.D失真：＜0.5% 5、频率响应：60Hz -16KHz 二、发射机 1、载波频率：550-980MHz（可调） 2、发射功率：约10dBm 3、输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入 4、调制方式：FM 5、最大调制度：±45KHz 6、高次谐波：低于主波基准60dB以上 | 1套 |
| 75 | 无线双手持话筒 | 主要技术指标： 一、接收机： 1、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2、频率稳定度：±0.005%(-10～40℃) 3、频率范围：UHF740-790MHz 4、射频带宽：约50MHz 5、通道数：≥200个 6、通道间隔：约250KH 7、动态范围：约100dBz 8、频率回应：50Hz18KHz±1dB 9、最大频偏：±45HMz 10、信噪比：〉105dB 11、失真：≤0.5% 二、发射机 1、显示：LCD液晶 2、频率调整：IR红外 3、天线：内置天线 4、输出功率：高功率30mW,低功率3mＷ 5、杂声抑制：-60dB | 1套 |
| 76 | 同轴天花喇叭 | 主要技术指标： 1、工业塑料盆架,带塑料后罩，二分频设计，定压定阻选择，声音清晰明亮。采用螺丝固定压脚设计，可以安装在不同厚度的天花板上。适用于要求声效高的办公室、会议室、酒店等场所。 2、额定功率：约40W 3、灵敏度：（1W/1M）90dB±3dB 4、频率响应：70-20KHz 5、材质：塑料外壳+铁质网罩+塑料后罩 6、喇叭单元：6"+1"同轴 | 1套 |
| 77 | 会议移频功放 | 主要技术指标： 1、VFD显示；自带FM/AM收音功能；具有SD卡和MP3播放USB接口；可选择播放上一曲/下一曲/暂停等功能轻触键； 2、5路话筒输入,2路话筒优先功能，1路线路输入，1路线路输出； 3、4路话筒幻象供电独立切换开关选择；4路话筒移频效果独立切换开关选择；话筒独立调节；外接线路输入音量独立调节； 4、输出:4-16Ω； 5、移频量:5HZ±1HZ； 6、输出功率：2 X 200W； 7、线路输入阻抗:≥5KΩ； 8、线路输出阻抗:≤1000Ω； 9、频率响应：非移频状态20Hz-20KHz；移频状态150Hz-15KHz； 10、信噪比：＞95dB； 11、供电方式：AC～220V-230V ,50/60Hz | 1套 |
| 78 | 机柜 | 主要技术指标： 42U全钢柜（含双电源） | 2套 |
| 79 | KVM | 主要技术指标： 1U机架型17英寸≥8口KVM一体机。集成液晶屏、超薄键盘、触摸板、≥8口切换器，支持约1920*1080分辨率，VGA/USB接口。 | 1套 |
| 80 | 编辑桌 | 主要技术指标： 1、采用优质中密度刨花板板材，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形。比重合理，达到国家标准，表面哑光效果持久，造型根据采购单位要求定制； | 1套 |
| 81 | 指挥桌 | 主要技术指标： 1、台面基材采用优质高密度板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。 2、面料：采用防火板饰面，PVC封边，板面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。 3、脚架为锰钢支架，外表采用聚脂环氧粉末静电喷塑T工艺装饰 4、造型根据采购单位要求定制 | 1套 |
| 82 | 座椅 | 主要技术指标： 选用优质网布面料，采用55#以上高密度阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，软硬适中，不变形回弹性能好；可升降，升降时无杂音，转向灵活轻便，活动自然。PU扶手,优质五星塑料脚架. | 17张 |
| 83 | 安装调试 | 主要技术指标： 安装运输/文档资料/培训/综合布线/维护费 | 1项 |
| 84 | 硬盘 | 主要技术指标： 1 TB固态硬盘；SATA III ；2.5英寸。 | 2个 |
| 85 | 无线高清视频传输 | 主要技术指标： 1、全球首创多发一收无线图传系统； 2、两发一收，每路传输距离至少可达700米； 3、支持两路SDI或HDMI信号同时输入/输出； 4、采用4*4MIMO波束赋形技术, 两路传输只占用一路无线信道，提升抗干扰能力,保证视频传输信号流畅； 5、支持导播Tally、时码、录制回放秒回功能； 6、支持通过RS232(默认)或RS422串口进行摄像机云台控制； 7、全IP架构，支持接收机RJ45网口拉流（RTSP）； 8、AES-128安全加密，数据传输更安全； 9、全铝合金机身，高集成度设计； | 1套 |
| 86 | 字幕系统 | 主要技术指标： 1、移动式EFP多机作业HD/SD字幕机。 2. 不需要另以显示卡连接，是一台专为笔记型电脑使用的字幕系统。 3. 可设定DSK或Overlay双模式字幕系统。 4. 视频支援HD／SD-SDI信号输入。 5. HD视频支援1080x50i／59.94i／60i 720x50P／59.94P／60P 6. SD视频支援720x576i／480i 7、主机配置：I7-8850H16G/256G+2T/P1000 15.6英寸/高分屏/Win10H 8、字幕软件：支持格式480p、720p、1080p、1080i下所有格式，片头、旁白、卷幕、走马灯、时钟、LOGO、动画播放，各种WIPE、PUSH、伸缩、游走、淡入淡出、爆炸、扫光、滚动条、虚化、手写笔…等高达100多种动作样板选单。 9、硬件配置：带nviaia独立显卡、显存2G以上、HDMI输出支持1920*1080分辨率及USB3.0、i7 CPU、4G内存 10、配备下游键字幕产生盒 | 1套 |
| 87 | 通话系统 | 主要技术指标： 19＂机架式主机，1U高，内含XLR麦克风端子及XLR照明灯。 可同时连接8组子机，4组子机为标准配备。 全双工系统，可外接耳机麦克风或麦克风，音质清晰杂音少。 5线接头至子机含双向通话、双色红/黄Tally灯及子机供电。 面板按键LED灯光显示，可选择单独或多部子机通话。 子机半双工通话系统、按钮讲话，避免各子机的环境杂音不讲话时全传至主机。 子机与子机可互相通话，且皆具有音量调整。 子机除使用内附耳机麦克风外、亦可以使用手机的耳机麦克风(限Motolara)。 子机含Tally灯显示及外接Tally灯(内附四个)。 通话距离200米以上。 | 1套 |
| 88 | 直播编码器 | 主要技术指标： 视频播放：输入格式：540P，720P，1080P压缩格式：H.264；音频播放：输入格式：32KHz，44.1KHz，48KHz，16-bit压缩格式：(AAC)48K；音频接口：音频输入兼容更多类型话筒，支持HDMI，Mic，USB及网络源音频接入；其他功能：导播模式：6路导播，无延时切换，支持画中画信号源：6号：HDMI路*2+USB路*1+网络流*3屏幕：7英寸；外接扩展：兼容SSD/MMC卡；电源功率：7W；其他特点：Tpye-c快充高能八核处理器直播内录内存HDMI OUT并联环出（且包含2.0+Pro全功能）实时互动，一键分享，数据统计，全网分发，永久储存，10T超大容量，密码观看，直播回放，邀请榜，广告模块，公众号，专属直播间应用于论坛，晚会，品牌推广，新品发布等场景； | 1套 |
| 89 | 转换器 | 主要技术指标： VGA/HDMI/SDI转SDI/HDMI上下格式变换器 | 2个 |
| 90 | 调音台 | 主要技术指标： 1、话筒：6路 2、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 3、总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 4、输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 5、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 6、母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX） 7、USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 8、幻象电源电压：+48V 9、内建数字效果：24编程 10、外观尺寸：308×118×422mm 11、功耗：22W 12、操作温度：0-40℃ 13、净重：4.2kg | 1套 |
| 91 | 音频延迟器 | 主要技术指标： 1、混音、音频延迟双功能音频设备 2、≥1 9吋尺寸，高度1 U机型设计 3、≥6 组X L R 输入接口， 包含4 组音频输入与2 组AU X输入 4、≥4组音频输入可设定4组L I N E或2组L I N E与2组M I C音频输入 5、≥2组音频主输出设计，每组具备1 组X L R 与1 组RC A接口输出 6、输入与输出音量单独调整钮设计，针对不同组分别校正音量大小 7、每组独立设定音频延迟，最高可以延迟3 0秒 8、≥1 . 7 7 寸O L E D显示，可参阅内部参数或输入与输出音量表显示 9、矩阵式音频输入与输出设计，指定被输出音频组别 10、两件式设计，适合机箱前操作、后输入设计模式 11、工作电源DC12V | 1套 |
| 92 | 转换器 | 主要技术指标： 1、双通道输入和输出之间通过1：1音频变压器隔离，变压器输入/输出阻抗600欧姆，输入/输出接口采用XLR接口方式。 2、频率响应： 20Hz~20kHz ±0.3dB。 3、失真： 1kHz: < 0.015% @ +4dBu，20Hz 0.05% @ + 4dBu。 4、插入损耗：<0.5dB。 5、尺寸(宽 x 高 x 长)：85mm x 45.2mm x 111.5mm。 6、无电源设计，方便任何场合使用。 | 1套 |
| 93 | 30米多芯综合线材 | 主要技术指标： 包含四组电缆：一组4-Pin电源传输线、一组5-Pin通话传输线、一组3C-2V 75Ω 视频传输线、一组1.5C-2V 75Ω 视频返送回看传输线。 | 2套 |
| 94 | 50米多芯综合线材 | 主要技术指标： 包含四组电缆：一组4-Pin电源传输线、一组5-Pin通话传输线、一组3C-2V 75Ω 视频传输线、一组1.5C-2V 75Ω 视频返送回看传输线。 | 2套 |
| 95 | 绕线盘 | 主要技术指标： E型结构设计，非常牢固、耐用；使用不锈钢，含移动轮。 | 4个 |
| 96 | 4K摄录一体机 | 主要技术指标： 1、全新1.0英寸传感器和明亮卓越的4K HDR全新图像引擎 2、1.0-type 15.03百万像素MOS传感器 3、F12/F13灵敏度(High-Sens.模式) 4、422 10bit记录 5、支持HDR(HLG) 6、高亮LCD & 高分辨率OLED寻像器 7、卓越高效的4K图像10bit编码:ALL-I,422LongG和新HEVC LongG 8、可变帧频最高可达到120fps 9、16轴独立色彩校正 10、广角24.5mm(35mm等效)光学20x变焦 11、智能i.Zoom变焦32x(HD)/24x(4K) 12、具备微动对焦单元的智能自动对焦 13、5轴混合图像防抖(UHD/FHD) 14、高响应手动三环(对焦/变焦/光圈) 15、HD Live Streaming(RTMP)可用于各种流媒体业务 16、通过ROP App(iOS/Android)可实现有线/无线网络控制功能 17、每套配置：电池充电器×1、充电电池×1、麦克风支架×1、肩带×1、眼杯×1、驱动软件×1、摄像包、防雨罩。 18、本项目另配三台接收终端：麒麟990 5G SoC芯片；5000万超感知徕卡三摄；30倍数字变焦；8GB+128GB；全网通。 ▲19、提供叁年保修（附有效证明保修文件加盖公章） ▲20、厂家认证工程师上门安装培训（附工程师证书复印件） | 4套 |
| 97 | 存储卡 | 主要技术指标 1、容量:64G 2、与SD存储卡同等尺寸的P2卡。高传输速度和卓越可靠性 3、由于符合UHS-II SD存储卡高速数据传输标准，所以最高读取速度可达2.0Gbps。 4、继承了P2卡的高可靠性设计，具有RAID技术和纠错功能。 5、CPS（内容保护系统），用于密码保护。 6、高弯曲强度和扭曲强度（是SD标准的200%）。 | 8张 |
| 98 | 读卡器 | 主要技术指标： 1、小巧、轻便、低成本的USB总线。 2、支持USB3.0和两个插槽MicroP2卡驱动器。 3、USB3.0接口以及UHS-II SD存储卡标准的合规性可以实现高达2.0Gbps的高速读取。 4、也可以连接到USB2.0装置上。 5、可以与PC机或Mac电脑实现即插即用连接。 | 2台 |
| 99 | 电池 | 主要技术指标： 1、容量9800mAh 2、4段剩余电量指示灯 3、电压:7.2V，可同时为新闻灯供电 4、加厚型ABS外壳，结实耐用 5、多重保护电路设计，安全可靠 | 4个 |
| 100 | 新闻灯 | 主要技术指标 LED新闻灯，广播级摄像机采访联动使用； 供电电压：DC 6~9V，功耗：≤12W； 色温：3200K/5600K 照度≥1100Lx（距离1米，中心位置）； 尺寸：100×75×60mm | 4套 |
| 101 | 无线话筒 | 主要技术指标： 1、与内嵌式接收机配套UHF接收单元，无线话筒： 2、工作范围：779.125MHz~783.750MHz（C波段） 783.875MHz~786.875MHz（H波段）； 3、采用晶振控制PLL混频方式，可以从0dB、6dB、10dB 这3 个状态切换；4、发射功率：10mW 2mW 切换；供电：DC1.5V，一节5号（LR6）碱性电池； 5、电容话筒，单指向性； 6、频率响应：50Hz~15KHz | 4套 |
| 102 | 三角架 | 主要技术指标： 1、配合小高清摄像机使用； 2、承重：3公斤 平衡力：内置 阻尼系统：内置； 3、倾斜角度：+90°/-70° 摄像机托板：快速拆卸型托板 托板附件：1/4”螺丝及视频钉； 4、重量：3.2公斤 高度：70至150厘米 球碗直径：75毫米 级数：3级； 5、厂家标准配套配置含：云台、两级铝合金/碳素纤维三脚架、地板延伸器、单手柄、原装软包。 | 4套 |
| 103 | 数码相机 | 主要技术指标： 1、1028万有效像素，4/3画幅传感器 2、内置V-LogL和Rec 3、最高记录能力提高到了Cinema 4K/30p和60p。 4、支持4：2：2 10bit 4K录制 5、可操作性温度：-10C到40C 6、ISO范围: 160-51,200，可扩展至80-102,400 7、快门速度： 1/8,000 8、电子快门: 1/16,000 9、3.2寸LCD可触摸式液晶屏 10、闪光同步率 1/250s 11、支持WiFi和蓝牙 12、防尘防滴溅 13、标配：相机、电池充电器（交流适配器）、电池组、机身盖、热靴罩、遮光罩、闪光同步插座盖、电池把手连接器盖、USB连接线、肩带、电缆夹、BNC转换器数据线。 14.本项目另配与数码相机同品牌原装电池9个，快门手柄5个，双肩背包6个。 | 5套 |
| 104 | 记录仪 | 主要技术指标： 1、直接使用摄像机传感器通过HDMI2.0传输并录制高达4Kp60、10-bit、HDR的视频文件，在固态硬盘上储存便于剪辑的ProRes或DNxHR编码文件，无需担心摄像机的内部压缩与录制时间限制。 2、5.2英寸10-bitHDR监视器拥有1000nits亮度输出； 3、Log/PQ/HLG格式信号实时还原监看，在日光环境下可以清晰地在近乎无边框的抗反射屏幕上看到图像，监视器每次都可以进行完美的色彩校正，而无需改变HDR或SDR TV设置； 4、提供双向高速视频、音频与电源。拓展模块可以安装于电池槽之上，提供更为强大的功能。 5、配备全新的标准的SATAIII接口的SSDmini 1TB硬盘可以2.5小时的4K录像； 6、屏幕亮度不低于1500尼特，强光下可见，可视角度不低于179度； 7、支持HDR显示，支持多种摄像机的Log曲线和色域空间 8、匹配数码相机使用。 | 1套 |
| 105 | 镜头 | 主要技术指标： 1、广角变焦镜头 2、焦段：12-35 mm 2、大光圈F2.8，小光圈F22 4、支持防抖 5、支持自动对焦功能 6、滤镜直径：46mm 7、画幅：M4/3 8、镜头结构9组14片 9、光圈叶片数：≥7片 10、匹配数码相机使用。 | 2个 |
| 106 | 镜头 | 主要技术指标： 3、恒定大光圈望远变焦镜头 2、焦段：35-100 mm 4、大光圈F2.8，小光圈F22 4、支持防抖 5、支持自动对焦功能 6、滤镜直径：58mm 7、画幅：M4/3 8、镜头结构13组18片 9、光圈叶片数：≥7片 10、匹配数码相机使用。 | 2个 |
| 107 | 镜头 | 主要技术指标： 5、长焦镜头 2、焦段：50-200 mm 6、大光圈F2.8-F4.0，小光圈F22 4、支持防抖 5、支持自动对焦功能 6、滤镜直径：67mm 7、画幅：M4/3 8、镜头结构15组21片 9、光圈叶片数：≥9片 10、匹配数码相机使用。 | 2个 |
| 108 | 镜头 | 主要技术指标： 1、定焦镜头 2、焦段：42.5mm 3、大光圈F1.2，小光圈F16 4、支持防抖 5、滤镜直径：67mm 6、画幅：M4/3 7、镜头结构11组14片 8、光圈叶片数：≥9片 9、匹配数码相机使用。 | 1个 |
| 109 | 镜头 | 主要技术指标： 1、广角变焦镜头 2、焦段：7-14mm 3、大光圈F4.0，小光圈F16 4、支持自动对焦功能 5、滤镜直径：70mm 6、画幅：M4/3 7、镜头结构12组16片 8、光圈叶片数：≥7片 9、匹配数码相机使用。 | 2个 |
| 110 | 镜头 | 主要技术指标： 7、标准变焦镜头 2、焦段：12-60 mm 8、大光圈F2.8-F4.0，小光圈F22 4、支持防抖 5、滤镜直径：62mm 6、画幅：M4/3 7、镜头结构12组14片 8、光圈叶片数：≥9片 9、匹配数码相机使用。 | 3个 |
| 111 | 独脚架 | 主要技术指标： 1、结构：四节可拆独脚 2、高度范围：≥68至192cm 3、收拢长度：≤86cm 4、脚架材质：铝合金 5、倾斜范围：≥+90至-70° 6、承载重量：≥5kg 7、自重：≤1.2kg | 1套 |
| 112 | 三脚架 | 主要技术指标： 1、结构：四节三脚架 2、高度范围：≥41至150cm 3、收拢长度：≤41cm 4、脚架材质：碳纤维 5、倾斜范围：≥+90至-70° 6、承载重量：≥10kg 7、自重：≤1.55kg | 1套 |
| 113 | 存储卡 | 主要技术指标： 1、读取速度：≥285MB/S,，写入速度：≥250 5MB/S | 10张 |
| 114 | 编辑工作站 | 主要技术指标： 1、i5-10400F CPU, 8G 2666MHZ内存，2G独显, 512G SSD硬盘，WINDOWS10系统。 2、配备鼠标键盘套装。 3、23.8英寸显示器。 4、配备最新的编辑系统软件。 | 15套 |
| 115 | 电控滑轨 | 主要技术指标： 1、材质：高精密度铝镁合金，承重：100kg。 2、长度：1200mm，宽度：150mm，高度：100mm。 3、大功率驱动电机，电源：DC12V，自带锂电池，充满可以持续拍摄24小时。 4、可实现循环拍摄、定速巡航、延时摄影等功能。最快速：15秒/米，最慢速：13分钟/米（视频拍摄），4天4夜（延时摄影）。 5、轨道承重:10㎏（水平承载），3㎏（垂直承载）。 6、配备万向球头，便携式软包装袋。 7、电控轨道可以做手动轨道使用。 | 1套 |
| 116 | 稳定器 | 主要技术指标： 1、工作电流：静态电流0.2A 2、工作频率：2.400GHz至2.4835GHz 3、发射功率 ≤8dBm 4、工作环境温度：-20°C至45°C 5、重量： 云台：约830克；手柄：约258克；三脚架：约160克 6、尺寸 ：云台折叠：220×200×75毫米；工作状态：370×165×150毫米 7、负载重量(参考值)： ≤2.0千克 8、角度抖动量： ±0.02° 9、最大可控转速 平移方向：180°/s ；俯仰方向：180°/s；横滚方向：180°/s 10、机械限位范围：平移方向：无限位；俯仰方向：-202.5°至 +112.5°；横滚方向：-95°至 +220° 11、可控转动范围：平移方向：360°连续旋转；俯仰方向：-90°至 145°；横滚方向：±30° | 2套 |
| 117 | 稳定器 | 主要技术指标： 1、尺寸：展开：276×119.6×103.6 mm；折叠：163×99.5×46.5mm 2、重量：云台：390g；磁吸手机夹：32.6g；磁吸指环扣：11.4g 3、适用手机重量：230±60g 4、适用手机厚度：6.9至10mm 5、适用手机宽度：67至84mm 6、工作时间：15小时 7、云台充电接口：USB-C 8、对外供电接口：USB-A 9、底部接口：1/4螺纹孔 10、结构转动范围：平移：-161.2°至171.95°；横滚：-136.7°至198°；俯仰：- 106.54°至235.5° 11、最大控制转速：120°/s | 3套 |
| 118 | 航拍设备 | 主要技术指标： 1、产品类型：四轴飞行器，带屏专业版 2、升降速度最大上升速度：5m/s（运动模式）。 3、最大下降速度：3m/s。 4、飞行速度最大水平飞行速度：65km/h（运动模式，海平面附近无风环境）。 5、飞行高度5000m。 6、飞行时间27分钟（无风环境25km/h匀速飞行）。 7、工作频率2.4GHz to 2.483GHz。 8、控制距离：FCC: 7000m；（无干扰、无遮挡）CE: 4000m。 9、发射功率FCC：26dBm。 10、CE：20dBm。 11、可控转动范围俯仰：-90°至+30°。 12、横滚：0°或90°（横拍及竖拍模式）。 13、镜头FOV 78.8° 28mm（35mm格式等效） f/2.2 对焦点：0.5m至无穷远；畸变<1.5%。 14、传感器1/2.3 英寸 CMOS；有效像素1235万（总像素1271万），ISO范围100-3200（视频）100-1600（照片）。 15、快门速度8-1/8000秒。 16、照片分辨率4000×3000。 17、标准配件含：充电器，电源线，螺旋桨，云台保护罩；带屏遥控器；24WUSB遥控器；3850MAH电池1个。 18、另配：3850MAH电池4个车载充电器1个；电池管家1托4，电池充电宝转换器，螺旋桨，携带箱；随心换（1年2次摔机有偿换新，送第三者险）；128G存储卡2张；读卡器1套。 | 1套 |
| 119 | 航拍设备 | 主要技术指标： 3、产品类型：四轴飞行器，变焦版 4、升降速度最大上升速度：5m/s（运动模式）。 3、最大下降速度：3m/s。 4、飞行速度最大水平飞行速度：65km/h（运动模式，海平面附近无风环境）。 5、飞行高度5000m。 6、飞行时间27分钟（无风环境25km/h匀速飞行）。 7、工作频率2.4GHz to 2.483GHz。 8、控制距离：FCC: 7000m；（无干扰、无遮挡）CE: 4000m。 9、发射功率FCC：26dBm。 10、CE：20dBm。 11、可控转动范围俯仰：-90°至+30°。 12、横滚：0°或90°（横拍及竖拍模式）。 13、镜头FOV 78.8° 28mm（35mm格式等效） f/2.2 对焦点：0.5m至无穷远；畸变<1.5%。 14、传感器1/2.3 英寸 CMOS；有效像素1235万（总像素1271万），ISO范围100-3200（视频）100-1600（照片）。 15、快门速度8-1/8000秒。 16、照片分辨率4000×3000。 17、标准配件含：充电器，电源线，螺旋桨，云台保护罩；带屏遥控器；24WUSB遥控器；3850MAH电池1个。 18、另配：3850MAH电池4个车载充电器1个；电池管家1托4，电池充电宝转换器，螺旋桨，携带箱；随心换（1年2次摔机有偿换新，送第三者险）；128G存储卡2张；读卡器1套。 | 1套 |
| 120 | 三脚架 | 主要技术指标： 一、三脚架技术要求： 1、结构：两节中置三脚架 2、高度范围：≥79至170cm 3、收拢长度：≤86cm 4、脚架材质：碳纤维 5、自重：≤2.4kg 二、云台技术要求： 1、承载重量：≥6kg 2、倾斜范围：≥+90至-75° 3、阻尼调节：横竖不少于3挡阻尼调节 4、平衡调节：不少于7挡动态平衡调节 5、球碗直径：≥75mm 6、发光泡水平仪 7、单手柄 8、长快装板模式 9、自重：≤1.7kg 10、云台和三脚架能配套使用 | 2套 |
| 121 | 桌面硬盘阵列 | 主要技术指标： 1、快速性能:高达440MB/秒的速度可实现快速大文件传输和无缝4K视频编辑。 2、容量:提供高达16TB的存储空间，满足大型项目和长期存档的需求。 3、可热插拔硬盘:可在2big运行过程中轻松移除并更换硬盘。 4、如需获得最佳速度和容量，请选择RAID0。如需获得数据冗余，请选择RAID1。 5、通用兼容性:通过适用于最新型计算机的USB-C端口和USB3.0适配器，可轻松连接各种设备。 | 1套 |
| 122 | 调色台 | 主要技术指标： 1、最新版本调试软件 2、操作系统：MaOS/OS X：107.5；Windows：8.1PRO64位或更高版本；Linux：CITOS 6.4，红帽企业6.8和7.3 3、压铸铝加工材料 4、USB3型C接口 5、可通过三个高灵敏轨迹球和12个精准控制旋钮来操控所有主要调色工具。 6、中央轨迹球上方的一组按键可在对数曲线和偏移调色方式之间切换，或用于显示全屏检视器，十分适合与笔记本电脑共同使用。 7、位于右侧的18个专用键可用来操控常用的调色功能和播放控制。 8、可在现场创建调色风格并分析色彩和灯光，同时也是直播车内快速视频调色以及教育领域等多种应用场合的理想之选。 | 1套 |
| 123 | 导播专用桌 | 主要技术指标： 1、面板是HDPE高密度聚乙烯塑料，重量轻,但强度高,抗老化剂.不怕雨淋,抗紫外线,不易燃,耐酸耐碱。桌脚是复合钢管表面喷塑制成.不易生锈.可折叠方便收藏,节约空间。 2、展开尺寸:长152×宽71×高74厘米。 3、净/毛重：13/15公斤。 4、另配4张椅子。 | 1套 |
| 124 | 专业摄影高台架 | 主要技术指标： 一、便携式摄影高台架，用于影视剧拍摄、演艺专场转播、录像、商场走秀及社会演说等，满足各种需求，并能快速搭建。装卸方便、携带轻巧。是外景、摄影棚等拍摄现场的专业高台架。 二、技术参数 1、材料：合金铝、ABS工程塑料 2、尺寸：L（长）915mm*W（宽）915mm*H（高）839mm 3、载重：>300Kg 4、自重：17.2Kg(含软包) | 4套 |
| 125 | 机柜 | 主要技术指标： 42U全钢柜（含双电源） | 5套 |
| 126 | KVM切换器 | 主要技术指标： 1U机架型17英寸≥8口KVM一体机。集成液晶屏、超薄键盘、触摸板、≥8口切换器，支持约1920*1080分辨率，VGA/USB接口。 | 2套 |
| 127 | KVM切换器 | 主要技术指标： 切换器，支持约1920*1080分辨率，VGA/USB接口。 | 1套 |
| 128 | 监视器 | 主要技术指标： 1、屏幕尺寸：60英寸 2、分辨率：≥4K（3840*2160） 3、屏幕比例：约16:9 4、背光灯类型：LED发光二极管 5、推荐观看距离：5.0米以上 6、刷新率：约60Hz 7、对比度：约10000:1 8、响应时间：≤9.5ms 9、屏幕亮度：480cd/㎡ 10、CPU：四核 11、GPU：六核 12、ROM：≥8GB 13、HDMI接口：3*HDMI 14、网络接口：≥1×网络接口 15、USB接口：≥2×USB2.0接口 16、其他接口：≥1×模拟/数字接口 17、扩展卡≥1×SD/SDHC卡槽 | 6套 |
| 129 | 多画面分割器带监测系统 | 主要技术指标： 1、支持≥16路SD/HD/3G-SDI自适应输入，前4路同时支持CVBS自适应，支持≥32声道AES音频输入，≥12声道模拟音频输入 2、支持≥2路HDMI多画面输出 3、支持≥2路独立的HD/3G-SDI多画面输出，可与2路HDMI多画面输出拼接成3840×2160分辨率显示 4、支持≥2声道模拟监听音频输出 5、支持≥36个GPI/O， ≥1路LTC输入，≥1路Reference输入，≥1个以太网口，≥2个RS-422串口 6、支持多种显示元素，支持TSL4.0协议，支持NTP及LTC自动授时 7、支持视音频检测报警，支持SNMP，支持日志记录，并支持语音报警 8、双通道SDI到HDMI转换器，冗余电源（110~220V，50~60Hz），1RU机箱 | 1套 |
| 130 | 电视墙 | 主要技术指标： 1、电视墙为镶嵌式电视墙，外型新颖、独特。 2、电视墙主框架全为≥1.5MM优质冷轧钢板. 3、根据采购单位要求定制 | 1套 |
| 131 | 播出控制桌 | 主要技术指标： 1、控制台为新型液晶显示器专用控制台，造型新颖、独特。控制台下设有走线空间。 2、控制台后台板在高度上作了降低处理，适合放置液晶显示器，同时不影响看电视墙上的画面。 3、控制台台板全为密度板，表面做防火底漆处理。控制台框架及承重部分为≥2.0mm优质冷轧钢板制作，连接部分为≥1.5mm优质冷轧钢板制作,其它装饰料厚为≥1.2mm。 4、根据采购单位要求定制 5、配备四张办公椅：选用优质网布面料，采用55#以上高密度阻燃海绵，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，软硬适中，不变形回弹性能好；可升降，升降时无杂音，转向灵活轻便，活动自然。PU扶手,优质五星塑料脚架. | 1套 |
| 132 | 安防系统 | 主要技术指标： 1、包含≥32路半球摄像机、≥32路录像机、≥32路POE交供电交换机、配套24寸显示器； 2、摄像机支持红外夜摄； 3、摄像机支持POE供电； 4、≥32路NVR支持一个月视频存储； 5、包含辅材及安装调试。 | 1套 |
| 133 | 光端机 | 主要技术指标： 1、单向传输≥2路HD/SDI/ASI/TSI流高清数字视频（支持嵌入式音频）； 2、视频接口：约75欧姆BNC； 3、光纤类型：单模光纤； 4、光纤数量：1根； 5、光纤接口：FC/PC； 6、传输距离：0-40公里； 7、19英寸1U标准机箱，内置双电源。 | 2台 |
| 134 | UPS系统 | 主要技术指标： 1、容量约40KVA；DSP全数字化控制技术，纯在线双变换式架构。 2、支380/400/415Vac,50/60Hz电网体系，绿色环保、高效节能，提供最佳的供电质量与负载保护。 3、类模块化三进三出：UPS内部的整流、逆变部分采用模块化设计；当整流、逆变出现异常时，直接拔出功率模块，可直接进行维修处理，易损坏元件完全和风道隔离，有效提高系统可靠性；易损坏元件可以做模块级更换，现场更换快捷方便。 4、输出功率因数≥0.9，系统效率可达96%，总谐波失真 (THDV)：≤1 %（阻性负载）；≤3%（非线性负载）逆变过载能力：100%<负载≤125%, 10分钟后转旁路；125% 5、直流电压：±192VDC（正负两组电池，每组16节～20节可选），停电延时2小时，蓄电池与UPS主机同一品牌，配置12V100AH电池64节。 6、具有完善的保护功能：缺项保护、相序错误保护、短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等。 7、先进的多机并联技术，并机可共用电池组，节省用户电池投资。电池节数可以灵活调节：UPS电池组的电池节数可以在32-40节之间灵活设置使用，以保证电池组中某节电池出现故障时，可以将故障电池取出，不影响整组电池的工作。 8、5.7寸超大LCD触摸宽屏显示，结合多功能按键操作，友好的人机界面。 9、先进的智能电池管理技术，有效延长电池使用寿命。智能电池管理：独立的智能充电系统，自动对电池组进行三阶段智能充电管理。第一阶段大电流恒流充电，快速回充约90％的电量；第二阶段高低压循环充电，可以将电池完全充饱；第三阶段浮充维持，保证电量不损失。 | 1套 |
| 135 | 机房搬迁及安装调试 | 主要技术指标： 机房搬迁工程材料安装辅料(线号、绑带、9芯控制线、TALLY线、设备电源线、焊锡丝、D型插头、网座等等）以及设备搬迁安装调试。 | 1套 |
| 136 | 配电系统 | 主要技术指标： 1、各个功能房总线牵引。 2、线径根据功能房功率进行冗余配置，电缆均采用三相电，须有接地。 3、各个功能房配置配电柜，含空开及冗余空开。 4、线缆均需布置桥架。 5、对设备提供电源总线供应。 | 1项 |
| 137 | 电气火灾监控系统 | 主要技术指标： 1、故障电弧探测器演示：低功率300w以下电器使用时发生故障电弧，故障电弧探测器应发生告警 2、手机APP软件应同时具有IOS版本和安卓版本，能通过手机APP对每条报警记录进行呼叫，便于紧急情况下能尽快通知用电单位。 3、7*24小时实时动态监测，保证数据的有效性，每30秒内上传一次数据，形成曲线图 4、系统及手机APP应能展示剩余电流、温度、电流、电压、故障电弧电气安全参数的实时监测数据 5、实时监测，对接入平台的电气数据进行实时监测，手机APP可实时查看电气的温度、剩余电流、故障电弧实时数据 6、故障电弧需具备电源保护、浪涌保护、防雷击功能。 7、故障电弧探测种类：串联电弧、并联电弧、接地电弧 8、故障电弧探测器需演示自动断电跟不自动断电模式 9、报警时可以进行短信跟电话提醒 10、手机、电脑平台可以进行远程消音、复位 | 1套 |
| 138 | 空调系统 | 主要技术指标： 1、直流变频多联机外机*1：制冷量≥45.0KW，制冷功率≤14.15KW，制热量≥50.0KW，制热功率≤13.2KW，噪音≤63dB(A)，机外静压≥ 82Pa； 2、直流变频多联机外机*1：制冷量≥61.5KW，制冷功率≤22.45KW，制热量≥69.0KW，制热功率≤19.10KW，噪音≤64dB(A)，机外静压≥82Pa； 3、直流变频多联机外机*1：制冷量≥78.5KW，制冷功率≤23.4KW，制热量≥87.5KW，制热功率≤23.0KW，噪音≤65dB(A)，机外静压≥82Pa； 4、直流变频多联机外机*1：制冷量≥85.0KW，制冷功率≤24.7KW，制热量≥95.0KW，制热功率≤24.6KW，噪音≤65dB(A)，机外静压≥82Pa； 5、天井式室内机*6：制冷量≥2.8KW，制热量≥3.2KW，功率≤71W，噪音≤36dB(A)，风量≥750m3/h； 6、天井式室内机*5：制冷量≥3.6KW，制热量≥4.0KW，功率≤71W，噪音≤36dB(A)，风量≥750m3/h； 7、天井式室内机*3：制冷量≥4.5KW，制热量≥5.0KW，功率≤71W，噪音≤36dB(A)，风量≥750m3/h； 8、天井式室内机*2：制冷量≥5.0KW，制热量≥5.6KW，功率≤71W，噪音≤36dB(A)，风量≥750m3/h； 9、天井式室内机*3：制冷量≥6.3KW，制热量≥7.1KW，功率≤77W，噪音≤37dB(A)，风量≥780m3/h； 10、天井式室内机*4：制冷量≥7.1KW，制热量≥8.0KW，功率≤77W，噪音≤37dB(A)，风量≥780m3/h； 11、天井式室内机*3：制冷量≥8.0KW，制热量≥9.0KW，功率≤89W，噪音≤39dB(A)，风量≥1050m3/h； 12、天井式室内机*5：制冷量≥9.0KW，制热量≥10.0KW，功率≤103W，噪音≤39dB(A)，风量≥1180m3/h； 13、天井式室内机*3：制制冷量≥11.2KW，制热量≥12.5KW，功率≤103W，噪音≤42dB(A)，风量≥1180m3/h； 14、天井式室内机*5：制冷量≥14.0KW，制热量≥16.0KW，功率≤183W，噪音≤44dB(A)，风量≥1600m3/h； 15、风管式室内机*2：制冷量≥10.0KW，制热量≥11.2KW，功率≤215W，噪音≤42dB(A)，风量≥1500m3/h； 16、风管式室内机*1：制冷量≥14.0KW，制热量≥16.0KW，功率≤290W，噪音≤44dB(A)，风量≥2000m3/h； 17、一拖一风管机*2：制冷量≥12.0KW，制热量≥14.0KW，制冷功率≤4.55KW，制热功率≤4.3KW，室内机噪音≤42dB(A)，室外机噪音≤58dB(A)，风量≥2000m3/h，最大静压≥50Pa； 6、配套使用的各规格的冷媒铜管总计748米、冷媒管道专用分歧器40套、信号线、电源线、管道支吊架等辅材、安装调试工程等包含空调系统及内外机电系统，所有辅材必须符合国家相关标准。 | 1套 |
| 139 | 职员桌椅 | 主要技术指标： （一）桌子： 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 4、尺寸：L1200*W600*H750 （二）椅子： 1、颐达防尘网布 2、黑色或白色PP加纤背架和扶手面 3、12mm厚度座板 4、45密度一体成型海绵 5、1.6厚方管电镀弓形架 6、尺寸：W500*D560*H960 | 46套 |
| 140 | 文件柜 | 主要技术指标： 1. 基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 2. 4、尺寸：L800*D400*H2000 | 25套 |
| 141 | 接待沙发 | 主要技术指标： 沙发：面料采用国产绒布；高密度海棉；回弹性强；实木扶手。 尺寸：W850*D800*H900 | 3套 |
| 142 | 茶几 | 主要技术指标： 茶几：实木脚；环保底漆和面漆 尺寸：L480*W680*H550 | 3套 |
| 143 | 值班室床 | 主要技术指标： 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 4、尺寸：L2000*W1200*H450 | 1套 |
| 144 | 值班室桌椅 | 主要技术指标： （一）桌子 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 4、尺寸 ：L1200*W600*H750 （二）、椅子; 1、颐达防尘网布 2、黑色或白色PP加纤背架和扶手面 3、12mm厚度座板 4、45密度一体成型海绵 5、1.6厚方管电镀弓形架 6、尺寸：W500*D560*H960 | 1套 |
| 145 | 值班室茶几 | 主要技术指标： 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 4、尺寸：L900*W600*H420 | 1套 |
| 146 | 前台桌椅 | 主要技术指标： （一）桌子 1、台面基材选用E1级中纤板，白色混油漆工艺，台面厚40MM，四角轻微倒圆处理。优质五金件。 尺寸：L2000*W900*H1100 （二）椅子： 1、颐达防尘网布 2、黑色或白色PP加纤背架和扶手面 3、12mm厚度座板 4、45密度一体成型海绵 5、1.6厚方管电镀弓形架 6、尺寸：W500*D560*H960 | 1套 |
| 147 | 消控室控制台 | 主要技术指标： 1、控制台为新型液晶显示器专用控制台，造型新颖、独特。控制台下设有走线空间。 2、控制台后台板在高度上作了降低处理，适合放置液晶显示器，同时不影响看电视墙上的画面。 3、控制台台板全为密度板，表面做防火底漆处理。控制台框架及承重部分为≥2.0mm优质冷轧钢板制作，连接部分为≥1.5mm优质冷轧钢板制作,其它装饰料厚为≥1.2mm。尺寸：L2400*W1000*H900 | 1套 |
| 148 | 微型消防站控制台 | 主要技术指标： 1、控制台为新型液晶显示器专用控制台，造型新颖、独特。控制台下设有走线空间。 2、控制台后台板在高度上作了降低处理，适合放置液晶显示器，同时不影响看电视墙上的画面。 3、控制台台板全为密度板，表面做防火底漆处理。控制台框架及承重部分为≥2.0mm优质冷轧钢板制作，连接部分为≥1.5mm优质冷轧钢板制作,其它装饰料厚为≥1.2mm。尺寸：L2400*W1000*H900 | 1套 |
| 149 | 技术办公室接待沙发 | 主要技术指标： 沙发：高密度海棉+高级灰色绒布，不绣钢脚。配茶几 尺寸：沙发：W850*D800*H900 茶几：L480*W680*H550 | 1套 |
| 150 | 档案室柜子 | 主要技术指标： 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 尺寸：L800*D400*H2000 | 24个 |
| 151 | 阅览室休闲桌椅 | 主要技术指标： 1、桌子：多层板贴木皮桌面，椅子：白蜡木实木 2、尺寸：桌子：L600*W600*H750；椅子：W450*D500*H900 | 14套 |
| 152 | 阅览室柜子 | 主要技术指标： 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 4、尺寸：L800*D400*H2000 | 9个 |
| 153 | 女更衣室衣柜 | 主要技术指标： 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 尺寸：L1200*W400*H2000 | 1套 |
| 154 | 男更衣室衣柜 | 主要技术指标： 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 尺寸：L1200*W400*H2000 | 1套 |
| 155 | 化妆镜 | 主要技术指标： 镜子：智能带灯;背光;防雾;带单触摸开关 尺寸：L900*W900 | 8个 |
| 156 | 化妆间桌椅 | 主要技术指标： （一）桌子： 1. 基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 桌子：L2000*W600*H750 （二）椅子： 1、白蜡木实木椅架，内便用高密度海棉，优质皮革 2、尺寸：W550*D550*H960 | 8套 |
| 157 | 办公室、财务室接待沙发 | 主要技术指标： 1、沙发：高密度海棉+高级灰色绒布，不绣钢脚。配茶几 2、尺寸：沙发：W850*D800*H900 茶几：L480*W680*H550 | 2套 |
| 158 | 升降会议桌 | 主要技术指标： 1、优质木皮，厚度0.6mm，木纹清晰一致，无色差，甲醛释放量≤1.5mg/L。外观平整，无虫眼，节疤，腐朽。 2、采用E1级中密度板，2H吸水厚度膨胀率＜10%以内、含水率低于8%、甲醛释放量≤5.0mg/100g。 3、采用环保油漆，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级漆膜硬度达到之间五底内外油漆，三面一致，达到色泽美观、不变色、耐磨、手感好。 4、尺寸：L5000*W2200*H760 | 1套 |
| 159 | 会议椅 | 主要技术指标： 1、橡木扶手椅架，西皮面，优质海绵 2、尺寸：W620*D640*H110 | 35张 |
| 160 | 非编桌椅 | 主要技术指标： （一）非编桌 1、总体设计：钢木拼装结构或整装结构，流线型设计，外形美观大方，也方便各种标准音视频设备的安装等。 2、生产工艺：采用国内先进数控设备，经过剪切，冲压，折弯，焊接等加工复杂工艺过程，最后表面静电喷塑 3、加工材料：全部采用优质冷轧Ａ３钢板；木制部分材质为：优质中密度板材刷环保漆。； 4、材料料厚：根据零部件工位和作用，料厚规格合理搭配，方便安装 5、表面处理：钢制部分经脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷塑，颜色可选定：象牙白，无光驼，蓝砂等；木制部分为象牙白，榉木，红木，木本色，天蓝等 尺寸：W1800*D750*H800* （二）椅子 1、防尘耐磨网布 2、1.2cm厚度座板 3、白色尼龙背架+活动头枕 4、50密度一体成型海绵 5、五金电镀扶手 6、2.5cm蝴蝶底盘带原位锁定 7、85#电镀汽杆 8、∮330电镀方管脚 9、φ50PU防滑轮 10、尺寸：W500*D560*H1200 | 20套 |
| 161 | 编辑室接待沙发 | 主要技术指标： 1、沙发：高密度海棉+高级灰色绒布，不绣钢脚。配茶几 2、尺寸：沙发：W850*D800*H900 茶几：L480*W680*H550 | 1套 |
| 162 | 小会议室会议桌 | 主要技术指标： 1.基材：采用E1级环保三聚氰胺饰面板，游离甲醛释放量为0.4mg/L以内，密度为850kg/立方米，承重力强，稳定性好。 2.工艺：所有板件均双贴面、隐蔽部位均封闭处理，所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的优质封边带，封边采用2.0MM厚的PVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落。 3 配件：采用优质的家具专用五金配件。 4、尺寸：L2000*1200*H750 | 1套 |
| 163 | 会议椅 | 主要技术指标： 1、颐达防尘网布 2、黑色或白色PP加纤背架和扶手面 3、12mm厚度座板 4、45密度一体成型海绵 5、1.6厚方管电镀弓形架 6、尺寸：W500*D560*H960 | 9张 |
| 164 | 接待室沙发 | 主要技术指标： （一）沙发： 1、面料采用国产绒布；高密度海棉；回弹性强；实木扶手。 2、尺寸：W860*D800*H820 （二）茶几： 1、实木脚；环保底漆和面漆 2、尺寸：L480*W680*H550 | 1套 |
| 165 | 办公桌椅 | 主要技术指标： （一）、桌子 1、台面基材选用E1级中纤板，白色混油漆工艺，台面厚40MM，四角轻微倒圆处理。优质五金件。 2、尺寸：L2000*W900*H750 （二）椅子： 1、国产头层细纹牛皮；高密度海棉；实木扶手；多功能底盘可调节；升降汽杆；实木脚 2、、尺寸：L650*W600*H1100 | 5套 |
| 166 | 沙发 | 主要技术指标： 1、沙发：高密度海棉+高级灰色绒布，不绣钢脚。配茶几 尺寸：沙发：W850*D800*H900 茶几：L480*W680*H550 | 5套 |
| 167 | 文化形象 | 主要技术指标： 包含整栋大楼各层文化形象设计及施工 1、一层：大门LOGO，门厅形象（背景墙，灯带，文化墙等），触摸一体机、楼层、科室指引牌，各室门牌，室内形象（宣传标语），展示厅形象（展示柜，文化宣传墙等）。 2、二层：楼道形象（制度牌，规章牌等），科室指引牌，各室门牌，室内形象。 3、三层：楼道形象（主持人软膜灯箱，栏目宣传软膜灯箱等），科室指引牌，各室门牌，室内形象（融媒体指挥中心宣传文化标语等）。 4、四层：楼道形象（党务、政务、人员去向公告牌等，宣传文化墙），科室指引牌，各室门牌，室内形象（党建文化，新闻宣传文化标语）。 5、设计及施工包工包料。 | 1项 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省三明市清流县清流县融媒体中心 
2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货
3、交付条件：最终验收合格后交付采购人使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 符合现行国家标准，招标文件要求，投标文件承诺。 |
| 2 | 采购方验收合格，双方签字确认。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 合同签订后15个工作日内支付合同总金额的35% |
| 2 | 60 | 设备安装、调试、测试、试运行后，项目验收合格后15个工作日内支付合同总金额的60% |
| 3 | 5 | 合同价款的5%项目验收合格后1年内予以支付 |

8、安装和调试等要求

8.1、安装和调试：

8.1.1、由中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格能够正常工作。

8.1.2、中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装、调试及运行的进度计划表。

8.1.3、中标人应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因中标人责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由中标人承担。

8.2、技术培训

结合安装调试，中标人专业技术人员应对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训（现场安装培训），直至采购人的技术人员能熟练独立工作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

9、验收

（1）验收标准

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、投标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

（2）验收步骤

第一步：出厂检验。投标人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经招标方认可后实施。

第二步：初验收。产品送至采购人安装现场后，由投标人和采购人共同对产品的质量等根据本章节的有关规定逐项检验。

第三步：试运行。产品安装完毕后，投标人应对产品的整体性能和功能进行测试，试运行期一个月，试运行期间，出现的任何问题，应由投标方及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，中标方应向采购方提供自检记录。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购人或采购人邀请技术专家进行使用性能方面的验收，在验收过程中发现数量不足、功能及参数不能满足招标要求或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（3）在采购方安装现场进行最终检验所产生的一切费用由中标人承担。

（4）若验收不能符合要求，用户方将按合同商务条款的有关规定执行。

10 技术资料

中标后应提供的技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新，其费用应包括在投标报价内）：

产品技术说明书；

安装手册（含所需的软件安装序列号、光盘）；

操作手册；

维修手册（含设备线路图）；

出厂明细表（装箱单）；

产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

出厂检验报告、质量认证书和合格证书；

合同中规定的其他资料。

11 售后服务

（1）质保期:经验收合格之日起计质量保修期为一年

（2）安装、调试和培训。中标人（或由产品厂家）应负责产品的安装、检验、调试，其费用包含在投标价中。

（3）保修期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，投标人应无偿负责维修、更换，免费提供维修保养和咨询。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。

（4）在保修期内产品若发生非人为故障，中标方应免费上门检修维护。质量保修期内设备运行发生故障时中标人维修响应时间为1小时，4小时内应派专业技术人员上门服务。如属硬件故障原因而且24小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。

（5）在保修期内，为采购人提供不少于2人的安装、售后等相关的现场免费技术培训。

（6）在保修期结束前1个月，要对产品进行一次全面的维护，如发现潜在问题，应负责排除。

（7）质保期结束后，中标人仍应负责对产品提供终身维护升级服务，免收人工服务费，产品维护升级费用包含于投标总价中。

（8）投标人应响应本次招标售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

12、违约责任

（1）因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权终止合同。中标人违约对采购人造成损失的，需承担相应的赔偿责任。

（2）在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需承担相应的赔偿责任。

（3）因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

（4）在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

（5）本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，并视中标人违约；中标人违约对采购人造成损失的，需承担相应的赔偿责任并追究其相关法律责任。

（6）本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                乙方：

住所：                住所：

单位负责人：             单位负责人：

委托代理人：             委托代理人：

联系方法：              联系方法：

开户银行：              开户银行：

账号：                账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。